ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM NIVELAMENTO DE TAMPÕES DE ÁGUA/ESGOTO E RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIOS E MUROS

DO OBJETO:

Trata-se de serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto e recomposição de passeios e muros com mão de obra qualificada para atendimento às necessidades da gerência de manutenção dentro do Município de Juiz de Fora – MG.

DAS CONDIÇÕES GERAIS:

Todas as despesas decorrentes dos serviços, deslocamento das equipes, combustíveis e lubrificantes, leis sociais e demais encargos que incidam sobre os serviços, serão de responsabilidade da empresa contratada.

Todos os veículos deverão possuir seguro de forma a cobrir quaisquer danos causados a terceiros, sejam eles pessoais ou materiais.

Os caminhões deverão possuir equipamento (GPS) para rastreamento via satélite com sistema de localização online via internet e senha disponível para utilização nos computadores da CONTRATANTE. Esta ferramenta será utilizada para melhor controle dos serviços e solucionar dúvidas no apontamento de vistorias.

O modelo do caminhão deverá ser compatível com sua capacidade de carga para que o veículo não ofereça nenhum risco de acidentes aos trabalhadores e a terceiros, devendo ter no máximo 05 (cinco) anos de fabricação.

Na composição do custo horário dos serviços de recomposição, deverão ser considerados todos os custos referentes à mão de obra dos trabalhadores, todos os encargos que incidem sobre a contratação dos mesmos, além de todos os custos referentes aos EPIs necessários para a execução dos serviços, tais como:

- uniforme com a inscrição A SERVIÇO DA CESAMA junto com o NOME DA EMPRESA que deverá estar sempre completo, sendo proibido cortar mangas e pernas, dobrar as pernas da calça para usar como bermuda, podendo ser usado somente no desempenho das atividades do contrato da CONTRATANTE;

- botina;

- luvas;

- óculos de proteção;

- filtro solar.

O contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme o Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

- RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS E PISOS

  - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO ATÉ 1,0 m²:

Na execução da pavimentação com acabamento cimentado, deverão ser observados a regularização e o nivelamento do piso, o apiloamento e umedecimento da superfície.

Compreende base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, com espessura de 6 cm, revestimento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2 cm e a eventual colocação de juntas de expansão.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será por unidade executada do serviço e o que exceder a 1,0 m² de recomposição deve ser remunerado no item 1.2.

  - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO CIMENTADO ACIMA DE 1,0 m²:

Na execução da pavimentação com acabamento cimentado, deverão ser observados a regularização e o nivelamento do piso, o apiloamento e umedecimento da superfície.

Compreende base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, com espessura de 6 cm, revestimento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2 cm e a eventual colocação de juntas de expansão.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área que efetivamente exceder a 1,0 m² de recomposição.

  - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 20 X 20  – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento dos ladrilhos hidráulicos terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação dos ladrilhos.

A colocação dos ladrilhos hidráulicos será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura do ladrilho hidráulico mais 4 mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior dos ladrilhos, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A cada 6 m ou 36 m², haverá uma junta de dilatação de dez milímetros. Na eventualidade de vir a ser necessário o corte de ladrilhos, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 20 X 20  - ASSENTAMENTO:

Quando é feito todo o procedimento do item anterior, mas como o proprietário do imóvel onde foi feito o reparo possui o ladrilho, ele o disponibiliza para execução da recomposição.

  - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA ARDÓSIA (RETALHO) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento da pedra terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação das pedras.

A colocação das pedras será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura da pedra mais 4 mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior das pedras, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A recomposição deve seguir o desenho ou formato de acordo com o já existente na calçada. Na eventualidade de vir a ser necessário o corte das pedras, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA ARDOSIA (SERRADA) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Mesmo procedimento do item anterior.

  - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA LAJINHA CINZA – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento da pedra terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação das pedras.

A colocação das pedras será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura da pedra mais 4mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior das pedras, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A recomposição deve seguir o desenho ou formato de acordo com o já existente na calçada. Na eventualidade de vir a ser necessário o corte das pedras, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA LAJINHA COLORIDAS – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Mesmo procedimento do item anterior.

  - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA SÃO TOMÉ (RETALHO) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento da pedra terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação das pedras.

A colocação das pedras será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura da pedra mais 4 mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior das pedras, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A recomposição deve seguir o desenho ou formato de acordo com o já existente na calçada. Na eventualidade de vir a ser necessário o corte das pedras, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA SÃO TOMÉ (SERRADA) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Mesmo procedimento do item anterior.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO COM PEDRA DE MÁRMORE – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento da pedra terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação das pedras.

A colocação das pedras será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura da pedra mais 4 mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior das pedras, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A recomposição deve seguir o desenho ou formato de acordo com o já existente na calçada.Na eventualidade de vir a ser necessário o corte das pedras, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO COM PEDRA DE GRANITO – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento da pedra terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação das pedras.

A colocação das pedras será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura da pedra mais 4 mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior das pedras, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A recomposição deve seguir o desenho ou formato de acordo com o já existente na calçada. Na eventualidade de vir a ser necessário o corte das pedras, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS COM PEDRAS (ARDÓSIA, LAJINHA, SÃO TOMÉ, MÁRMORE, GRANITO) – ASSENTAMENTO:

Quando é feito todo o procedimento dos itens anteriores, mas como o proprietário do imóvel onde foi feito o reparo possui as pedras, ele as disponibiliza para execução da recomposição

  - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA PORTUGUESA – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base será constituída por uma camada de 6 cm de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, lançada sobre o solo previamente molhado e bem apiloado. As pedras empregadas poderão ser basalto preto e calcário branco ou vermelho, no formato aproximado de cubos com altura mínima de 4 cm, os quais serão assentados sobre colchão, na espessura de 3 cm, formado da mistura seca de cimento e areia, no traço 1:6. As pedras, após o assentamento (que obedecerá às disposições indicadas em desenho ou às existentes no local), deverão ser molhadas e fortemente apiloadas com soquete de madeira.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SOBRE COXIM DE AREIA – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Os blocos maciços, confeccionados industrialmente em concreto vibroprensado, sem armadura, não poderão ter deformações nem fendas, e apresentar arestas vivas. As dimensões e a disposição das peças obedecerão aos desenhos, formatos e detalhes, não devendo ter área superior a 0,30 m² e espessura inferior a 4 cm. As peças precisam ser assentadas sobre uma camada de 5 cm de areia ou pó de pedra.

Podem possuir sistema de articulação vertical que possibilita a distribuição dos esforços que atuam sobre o pavimento.  Também pode não ser encaixada, sendo assentadas isoladamente. Nesse caso, o afastamento entre as peças não deverá ser inferior a 1 cm, sendo certo que o rejuntamento poderá ser feito com asfalto, pedrisco ou areia. Para adequação ao trânsito, são geralmente confeccionadas com três espessuras, denominadas: leve de 5 cm a 6,5 cm, média de 8 cm, pesada de 10 cm. A limitação da área será feita com guias de concreto, que impedirão que as peças se desloquem.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Recomposição completa e fiel de pavimento, compreendendo o assentamento das peças e blocos, compressão e rejuntamento com areia, mediante a utilização racional de métodos e equipamentos adequados a plena e satisfatória execução dos serviços.

Inclui ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais, ferramentas e equipamentos, bem como a execução de base, sempre que possível idêntica a original, estabelecendo-se um mínimo de 20 cm de espessura.

Deverá ser executado de acordo com o padrão existente no local obedecendo aos critérios de travamento e desenhos originais devendo ser implantado sobre base compacta de pó-de-pedra ou saibro, sendo todo o material de responsabilidade da contratada.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do pavimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO H=35 cm - ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO:

O assentamento, formato e dimensões dos meio-fios deverão obedecer rigorosamente aos padrões existentes no local.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pelo comprimento linear recomposto.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA ESMERALDA/SÃO CARLOS:

Inicialmente, deve-se uniformizar toda a área onde será plantada a grama, de forma a evitar buracos ou lombadas na finalização do trabalho. Plantar as placas de grama com intervalo entre elas. Para melhorar a adesão ao solo e retirar as irregularidades, deve-se compactar levemente as placas, depois de plantadas.

OBS: 	Para todo tipo de recomposição de piso ou passeio, no final o entorno do local deverá ser limpo e devidamente sinalizado com fita zebrada e/ou cones para proteção do serviço executado até que esteja concluído (ex.: passeio cimentado esteja completamente seco).

- RECOMPOSIÇÃO DE MUROS E PAREDES:

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE CIMENTADA ATÉ 1,0 m²:

Será executado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:6, acabamento liso, desempenado ou camurçado, de acordo com o padrão existente no local. Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será por unidade executada do serviço e o que exceder a 1,0 m² de recomposição deve ser remunerado no item 2.2.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE CIMENTADA ACIMA DE 1,0 m²:

Será executado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:6, acabamento liso, desempenado ou camurçado, de acordo com o padrão existente no local. Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área que efetivamente exceder a 1,0 m² de recomposição.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20 – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento dos ladrilhos hidráulicos terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação dos ladrilhos. A colocação dos ladrilhos hidráulicos será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20 – ASSENTAMENTO:

Quando é feito todo o procedimento do item anterior, mas como o proprietário do imóvel onde foi feito o reparo possui o ladrilho, ele o disponibiliza para execução da recomposição.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA ARDÓSIA (RETALHO) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Será executado com pedra ardósia com dimensões e padrões conforme os existentes no local, assentadas com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 3 mm.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA ARDÓSIA (SERRADA) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Será executado com pedra ardósia com dimensões e padrões conforme os existentes no local, assentadas com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 3 mm. Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA LAJINHA CINZA – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A recomposição de parede com pedra lajinha serrada obedecerá sempre aos padrões existentes nos locais de aplicação, devendo inclusive ser previsto a variedade na tonalidade de cor das pedras que deverão ser assentadas com pasta de cimento colante sobre superfície plana, aprumada e desempenada. As pedras deverão ter as dimensões compatíveis com as existentes no local de aplicação.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA LAJINHA COLORIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Mesmo procedimento do item anterior.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ RETALHO – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Será executado com pedra são tomé retalho com dimensões e padrões conforme os existentes no local, assentadas com argamassa de cimento colante, com rejuntamento de juntas de 3 mm.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ SERRADA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Mesmo procedimento do item anterior.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA  DE MÁRMORE – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Será executado com mármore em placa com dimensões e padrões conforme os existentes no local, assentadas com argamassa de cimento colante, com rejuntamento de juntas de 3 mm. Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA GRANITO – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Será executado com granito em placa com dimensões e padrões conforme os existentes no local, assentadas com argamassa de cimento colante, com rejuntamento de juntas de 3 mm. Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

  - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRAS (ARDÓSIA, LAJINHA, SÃO TOMÉ, MÁRMORE, GRANITO) – ASSENTAMENTO:

Quando é feito todo o procedimento dos itens anteriores, mas como o proprietário do imóvel onde foi feito o reparo possui as pedras, ele as disponibiliza para execução da recomposição.

OBS: 	Para todos os tipos de recomposição de parede, será considerada a regularização da superfície para assentamento das peças e a limpeza após o término do serviço.

- TAMPÕES PARA POÇO DE VISITA

  - NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA:

Anteriormente ao procedimento de nivelamento, deverá ser realizado pela CONTRATADA o corte do asfalto no entorno do tampão em formato quadricular não superior a 1,00 m x 1,00 m, de forma a possibilitar a retirada do asfalto sem danificar em excesso o pavimento. Se houver necessidade de substituição do tampão, este será fornecido pela CESAMA e o assentamento deverá ser feito sobre colarinho de tijolo maciço para poço que por sua vez será assentado sobre laje de concreto ou base de concreto com resistência compatível, ou sobre a parede já existente.

Para tanto será utilizada argamassa de cimento e areia traço 1:5 acrescida de aditivo líquido acelerador de pega e endurecimento á base de cloreto de cálcio para argamassas e concretos não armados.

No entorno do tampão, o acabamento deverá acompanhar o caimento da via e nivelado de 3 a 4 cm abaixo do pavimento existente de forma  a possibilitar o acabamento final com massa asfáltica.

Nas vias de trânsito intenso A CONTRATADA deverá usar no acabamento o concreto betuminoso (asfalto a frio) bem apiloado, possibilitando a liberação do trânsito imediata.

A CONTRATADA será responsável por todos os procedimentos relativos à segurança e sinalização. As intervenções nas vias públicas deverão ser previamente comunicadas a SETTRA para providências necessárias.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, exceto os tampões e o concreto betuminoso, que caso necessário serão fornecidos pela CESAMA.

Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será por unidade executada do serviço.

  - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO EM LAJE PRÉ MOLDADA:

Será executado tampão de ferro fundido em laje pré moldada de concreto 30 Mpa e armadura dupla de 10 mm conforme projeto anexo que serão instalados em locais determinados pela CONTRATANTE.

Anteriormente ao procedimento de instalação, deverá ser realizado pela CONTRATADA o corte do asfalto no local conforme medidas do projeto, de forma a possibilitar a retirada do asfalto sem danificar em excesso o pavimento.

A CONTRATADA será responsável por todos os procedimentos relativos à segurança e sinalização. As intervenções nas vias públicas deverão ser previamente comunicadas a SETTRA para providências necessárias.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, exceto os tampões, que serão fornecidos pela CESAMA.

Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será por unidade executada do serviço.

- RIP RAP

O solo cimento ensacado conhecido também como "Rip-Rap" para proteger o talude, geralmente utilizado para obturação das erosões, seguido de chumbadores, telas e concreto.

- EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deverá ter todos os equipamentos necessários para execução dos serviços, tais como:

- gerador;

- máquina de corte de pedra (tipo makita).

- “soquete” (foto anexa) de diversos tamanhos para apiloamento do concreto betuminoso

- PRAZOS

  - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

A CONTRATADA deverá executar os serviços descritos acima num prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço.

  - GARANTIA DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA garantirá os serviços executados num prazo mínimo de 6 (seis) meses

  - ENTREGA/DEVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

A CONTRATADA deverá comparecer à garagem de São Mateus todos os dias para entrega das Ordens de Serviço Solicitadas, devolução das Ordens de Serviço Executados e também para interlocução com a CONTRATANTE, solucionando eventuais problemas.

José Carlos Mendes Ferreira

GEMT