### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresas especializadas para prestação de Serviços de Suporte Técnico para Expansão e Manutenção Corretiva aos sistemas de Comunicação de Voz e aos sistemas de Comunicação de Dados via Rádio, bem como outros serviços correlatos especificados no Termo de Referência e demais documentação, parte integrante do Termo, independentemente de transcrição, com emprego de peças e material.

- JUSTIFICATIVAS

Para a execução dos serviços objeto deste contrato, detalhados no “ANEXO I – Descrição dos Serviços” é necessário o emprego de mão de obra especializada, bem como utilização de ferramentas, equipamentos e insumos específicos que não fazem parte da atividade fim da CESAMA.

A rede wireless da CESAMA é um sistema integrado de comunicação de dados e voz, com tecnologia digital via rádio. São utilizados enlaces ponto multiponto conectado ao backbone óptico e que têm a função de interligar os reservatórios da Cesama ao sistema de automação existente.

A Rede da Cesama tem como objetivo prover infraestrutura, física e lógica, para que todos os serviços da área-fim possam ser utilizados, padronizados e normatizados, tais como: atualização de softwares devido a falhas reconhecidas como bugs, trocas de hardwares de acordo com o “ANEXO II”, serviços de manutenção corretiva no sistema de telefonia e rede de rádios, compartilhamento de arquivos, autenticação de usuários, integração de sistemas legados, gerência e segurança da informação, entre outros.

Portanto, a contratação é imprescindível por ser o objeto de regime continuado, tendo em vista ser um sistema, cuja interrupção pode comprometer o fluxo dos trabalhos executados no âmbito dos Órgãos Municipais e, consequentemente, prejudicar a consecução dos serviços públicos.

Considerando não ser possível mensurar os quantitativos que serão demandados conforme as necessidades, a CESAMA adotará o sistema de registro de preços. O quantitativo total expresso no Item 5 deste Termo de Referência são estimativas e representam previsões para as contratações durante o prazo de 12 (doze) meses, conforme “ANEXO VI – Cronograma Físico-Financeiro” que integra este Termo.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  - Prestação de Serviços de Suporte Técnico para Expansão e Manutenção Corretiva, com emprego de peças, material, mão de obra em conformidade com a LPU – Lista de Preços Unitários (ANEXO II) e atendimento on-site, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo sábados, domingos, e dias de feriado e ponto facultativo, no sistema de Comunicação de Voz (Aastra -Mitel / MxOne / Gransdtream / Radwin / Switches Extreme e HP), bem como       seus periféricos.

    - A CONTRATADA, sob orientação da CESAMA e com apoio desta, deverá estabelecer, documentar e adotar procedimentos operacionais e administrativos padrões, assegurando a sua revisão, atualização e aperfeiçoamento continuo, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

  - A especificação dos serviços de manutenções corretiva e preventiva, seus critérios encontra-se descrita no “ANEXO I – Descrição dos Serviços” a serem eventualmente realizados pela empresa contratada.

  - A CONTRATADA deverá estabelecer processos de Gerenciamento de Problemas para acessórios e soluções, de modo a estabelecer os seguintes critérios:

 Estabelecer uma análise de incidentes verificando sua probabilidade de recorrência e seus efeitos dentro da infraestrutura da CESAMA;

 Possuir mecanismos de controle de problemas, permitindo a identificação, classificação, designação e investigação da causa raiz;

 Permitir a definição de prioridade em função do impacto e da criticidade;

 Permitir, através da interface de gerenciamento de problemas, a associação automática com os incidentes, mudanças e liberações;

 Possibilitar a marcação de incidentes como “problemas potenciais”;

 Possibilitar o registro de atividades necessárias para a solução do problema contendo os parâmetros de classificação que originou o problema;

 Diferenciar a criticidade dos itens de configuração para auxiliar a equipe de gerenciamento de problemas a classificar por tipo de registro no sistema;

 Permitir o registro do impacto e análise do problema, causa-raiz, solução de contorno com possibilidade de inclusão na base de conhecimento, bem como a solução final, também com possibilidade de inclusão na base de conhecimento de acordo com os parâmetros de classificação que originou o problema.

  - A CESAMA nomeará um funcionário para a gestão dos serviços prestados pela CONTRATADA. O Gestor da Ata de Registro de Preço terá a função de realizar a análise dos relatórios de níveis de serviços e demais relatórios do serviço prestado

    - A CESAMA, através de seu Gestor, se reserva o direito de efetuar em qualquer tempo, nos serviços realizados pela CONTRATADA, auditoria e inspeção de qualidade, adotando check-list, previamente acordado entre as partes, baseados em normatização específica ou nas melhores práticas adotadas pelo mercado

  - A equipe especializada da CONTRATADA deverá dispor de profissionais para cada especialidade, conforme descrito no “ANEXO V – Estrutura Ocupacional”, cabendo a CONTRATADA disponibilizar profissionais específicos para ouras demandas, além das rotineiras. As equipes serão dimensionadas pela CONTRATADA para atendimento satisfatório dentro da legislação e das obrigações expressas no Item 4.11.5 deste Termo.

  - Os serviços deverão ser prestados de forma contínua e ininterrupta, de segunda a domingo, inclusive feriados.

    - Todos os serviços deverão ser prestados mediante a elaboração de ordens de execução de serviços específicas, gerenciadas pela CONTRATADA e podendo ser consultadas pela CESAMA.

  - A locomoção de suas equipes, bem como toda a logística e transporte de equipamentos serão de responsabilidade da CONTRATADA.

    - Os locais de prestação dos serviços, a lista de localização dos equipamentos VOIP, a distribuição do sistema de Telefonia IP e a visão geral estão no “ANEXO IV – Sistema de rádio e telefonia IP da CESAMA”, podendo sofrer modificação de acordo com expansão ou alteração no sistema.

  - Serviços com aplicação de materiais: deverão ser utilizados para reposição de materiais/peças que apresentarem problemas devido a desgaste por uso continuado; defeito com necessidade de imediata reposição sob risco de paralisação do Sistema de Telefonia, Dados e Telemetria; danos causados por eventos da natureza; e danos causados por variações elétricas dentre outros.

    - As peças e componentes que devam ser trocados para execução do serviço serão fornecidos pela CONTRATADA, devendo submeter ao conhecimento do Gestor da Ata, mediante solicitação e justificativa a lista de serviços a serem realizados em virtude de um chamado, contemplando inclusive a quantidade de unidades de horas necessárias para a solução do problema, para a substituição de um equipamento, configurações, dentre outras intervenções

    - A CONTRATADA somente efetuará a retirada de quaisquer componentes do Sistema de Telefonia, Dados e Telemetria ou de outros equipamentos para manutenção fora das dependências da CESAMA após autorização formal da CESAMA, devendo responsabilizar-se pela sua remoção, adequado acondicionamento e devolução ao local em que deverá ser instalado, bem como pelas despesas operacionais decorrentes.

    - Toda e qualquer substituição dos hardwares existentes na plataforma de comunicação da CESAMA, deverá ser informada ao setor de Gerência de Automação e Telecomunicações, para que seja acompanhada a saída e retorno do equipamento.

    - Caso não seja possível o reparo do equipamento defeituoso, o mesmo deverá ser devolvido a CESAMA acompanhado do respectivo Laudo Técnico do centro de reparo do fabricante, informando o motivo da impossibilidade de o item ser reparado. A aquisição de um novo item obedecerá aos critérios estabelecidos na Lista de Preços Únicos – LPU (Anexo II) com apresentação do Nota Fiscal e garantia do fabricante.

    - Registre-se que os quantitativos listados na LPU foram estimados de acordo com a incidência de sinistros registrados anteriormente, e ressalta-se que a lista detalhada é uma referência de peças e equipamentos com possibilidade de fornecimento, sendo analisado cada caso.

    - A substituição de peças devido a outros fatores, tais como: roubo, incêndio, inundação, sabotagem e outros casos fortuitos ou de força maior, bem como decorrentes de manejo inadequado do equipamento, de interferência por parte de terceiros estranhos à CONTRATADA ou de final de vida útil das baterias, será efetivada através da Lista de Preços Unitários – LPU, Anexo II deste Termo de Referência.

    - A CONTRATADA deverá armazenar componentes sobressalentes na cidade da prestação do serviço, nas quantidades e especificações descritas no Anexo III – Estoque local mínimo, podendo esse depósito ser alvo de verificação pela CESAMA, em ocasiões a serem definidas a seu exclusivo critério.

  - Do fornecimento ou substituição de peças e equipamentos: a CONTRATADA, por ocasião da execução do objeto desta licitação, seja nova instalação, manutenção preventiva, ou ainda, em caso de manutenção corretiva e/ou decorrente substituição de equipamento defeituoso, deverá, sempre que necessário, substituir peças e/ou equipamentos defeituosos, seja em função do desgaste natural decorrente de utilização ou de defeitos técnicos. Para isso deverão ser emitidos laudos técnicos acompanhados do equipamento defeituoso, sendo encaminhados para análise por parte da equipe técnica da CESAMA.

    - As substituições deverão ocorrer nos prazos informados no item 4.10 deste Termo de Referência. A CONTRATADA deverá atentar para os prazos impostos no SLA, item 4.11.5, para atendimento e substituições

    - Para a substituição de peças e equipamentos defeituosos, deverão ser utilizados pela CONTRATADA, peças e componentes novos com apresentação de Nota Fiscal e garantia do fabricante com configuração constante no item 4.1 e no Anexo IV deste documento. As peças e componentes deverão ser compatíveis com o sistema atualmente implantado na CESAMA, mantendo o mesmo padrão de funcionamento, devendo ser apresentadas previamente ao Gestor da Ata por parte da CESAMA, para aprovação do fornecimento.

    - As peças, acessórios e/ou equipamentos que necessitarem de substituição deverão, acompanhadas de laudo técnico, serem retiradas e entregues ao Gestor do Contrato, para que seja realizada baixa patrimonial e descarte adequado.

    - O eventual fornecimento se dará através de LPU para despesas eventuais, detalhada no Anexo II, parte integrante deste documento.

    - O fornecimento dos matérias/equipamentos que irão compor a LPU pela eventual contratada, sob demanda e autorização prévia do Gestor da Ata, deverão observar as especificações técnicas mínimas descritas no Anexo II, sendo a documentação técnica com marca/modelo submetida para a aprovação por parte do gestor da Ata.

  - Do recebimento e aceitação dos serviços:

    - Da entrega

- Os equipamentos a serem adquiridos através deste certame deverão ser entregues pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias a contar da data da solicitação de fornecimento;

- Deverão estar acompanhados das informações de marca, modelo e número de série, bem como o prazo de garantia dos equipamentos no campo observação da nota fiscal;

- Os equipamentos entregues serão submetidos à vistoria técnica por parte do CESAMA;

- Caso não seja verificada nenhuma inconformidade na aceitação, os equipamentos entregues serão patrimoniados e armazenados pelo CESAMA e disponibilizados para instalação;

- Para formalizar a aceitação dos equipamentos, a CESAMA emitirá TERMO DE ACEITE DE EQUIPAMENTOS;

- Caso seja verificada alguma inconformidade na aceitação, os equipamentos entregues serão devolvidos para a CONTRATADA, acompanhados do respectivo TERMO DE REJEIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

    - Da instalação

- Os serviços de instalação e configuração dos equipamentos e softwares fornecidos deverão ser executados conforme LPU – Lista de Preços Unitários;

- A CONTRATADA deverá providenciar a instalação dos equipamentos de substituição em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento do equipamento por parte da CESAMA;

- CONTRATADA deverá concluir o serviço de instalação e configuração dos equipamentos em até 08 (oito) horas, a contar do início da execução dos serviços;

- Os serviços de instalação poderão ser executados em horário comercial, de segunda à sexta entre 08:00 e 18:00 horas. Caso necessário, os serviços deverão ser executados em horário especial ou ainda aos fins de semana, a critério da CESAMA;

- A CONTRATADA deverá seguir as normas técnicas vigentes, de forma a propiciar a execução perfeita dos serviços de instalação;

- Deverão ser fornecidos todos e quaisquer acessórios necessários para instalação dos equipamentos da solução, garantindo a perfeita integração e o correto funcionamento do sistema;

- A CONTRATADA deverá realizar em conjunto com a CESAMA as configurações de LAN necessárias ao perfeito funcionamento da solução;

- Deverá ser fornecida toda a documentação de instalação e configuração do sistema, tais como: parametrização aplicada, diagramas de instalação, dentre outras conforme a necessidade;

- A CONTRATADA ficará responsável pela instalação de equipamentos (Nobreak, UPS, DPS) adquiridos pela CESAMA em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento do equipamento por parte da CONTRATADA. Este serviço é parte integrante da Ata de Registro de Preços, não ocasionando custos adicionais para a CESAMA;

  - Dos serviços em SLA (Service Level Agreement): os serviços descritos neste Termo de Referência obedecerão aos critérios de complexidade estabelecidos nos subitens e tabela abaixo. Entretanto, alguns casos poderão ser exigidos uma dilatação do prazo para solução definitiva do problema, o qual demandará que a CONTRATADA informe no momento da manutenção corretiva, o nível de complexidade do problema ao Gestor da Ata por meio de ferramenta de comunicação própria, sobre a necessidade de tempo maior para resolução da demanda, podendo ser estendida para além do SLA proposto. Estes casos serão documentados em papel timbrado com logotipo da CONTRATADA e apresentados a CESAMA, a fim de documentar todo o episódio que gerou a necessidade de ampliação do prazo de SLA, com o motivo plausível como, por exemplo: troca de cabos danificados por anormalidades climáticas, rompimento de fibra óptica, queda de torres e outros que por sua natureza e circunstância, impeçam a imediata solução do problema.

    - Complexidade severa ou alta:

- Paralisação total do sistema de rádio ou total do sistema de telefonia e dados;

- O Sistema não recebe e não origina chamadas interna e/ou externas;

- Paralisação total de algum SW coberto por esta contratação;

- A CPCT (Central Privada de Comutação Telefônica) não recebe e não origina chamadas internas e/ou externas;

- Impossibilidade de transferência de chamadas externas a todos os ramais pela mesa operadora;

- Paralisação de mais de 50% dos ramais, troncos ou canais de comunicação do sistema.

    - Complexidade média:

- Paralisação parcial do sistema de rádio ou sistema de telefonia e dados degradado;

- Paralisação de um ou mais Servidores de Telefonia (LIM);

- Paralisação de 50% dos troncos (Entradas/Saídas);

- Paralisação da comunicação entre os enlaces de rádio.

    - Complexidade baixa:

- Sistema rádio ou de telefonia e dados com falhas pontuais);

- Paralisação de um ou mais LIM (Módulos de Interface de Linha);

- Paralisação parcial de algum Software coberto por esta contratação.

    - Paralisação de uma RAU (unidade de rádio):

- Queima de retificador;

- Desalinhamento de antena;

- Perda de energia;

- Falta de comunicação entre os Enlaces;

- Rompimento de cabos.

    - Tabela de SLA, considerado o horário de serviços de manutenção previsto neste Termo de Referência: de segunda a sexta-feira, de 08 às 17 horas e através do plantão 7x24

| DESCRIÇÃO |  | PRAZOS |
| --- | --- | --- |
| Manutenção Preventiva | Periodicidade | Trimestral |
| Manutenção Preventiva a ser realizada em dias úteis (segunda-feira à sexta-feira) em horário de expediente comercial (8:00h às 17:00h) | Local |  |

| DESCRIÇÃO |  |  | PRAZOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção Corretiva | Complexidade do Evento |  | Abertura de Chamados | Resolução do Problema |
| Manutenção Corretiva 7x24 | Remota | Alta | Em horário comercial 8x5 30 min. para atender. Em regime de plantão 24x7 60 min. para atender. | 3hs para resolver |
|  |  | Média |  | 2hs para resolver |
|  |  | Baixa |  | 1hs para resolver |
|  | Local | Alta |  | 6hs para resolver |
|  |  | Média |  | 5hs para resolver |
|  |  | Baixa |  | 4hs para resolver |

Obs.: O tempo para resolução do problema será contabilizado de forma contínua a partir do momento em que foi realizada a abertura de chamado pela CESAMA. Por exemplo: se a CESAMA abre um chamado de complexidade média às 15:00 horas de um dia útil, a CONTRATADA terá até as 17:30 horas para solucionar de forma remota ou até as 20:30 horas para a solução total do problema.

- VALORES ESTIMADOS

# Os valores estimados encontram-se no ANEXO II, de forma unitária e máxima total por serviço a ser eventualmente prestado e no “ANEXO VI – Cronograma Físico-Financeiro”, com valor estimado por medição mensal.

O valor global estimado para os 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços é de R$ 360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS).

Obs.: Independente do valor total da planilha “ANEXO II” estar acima do valor global mencionado, a contratação terá como base o valor de R$360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS) conforme provisionamento orçamentário da CESAMA, ficando a cargo do gestor da Ata a contratação e medição mensal em seu centro de custos.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

  - A empresa licitante deverá obrigatoriamente realizar visita técnica prévia aos locais onde os serviços serão realizados, conforme estabelecido no item II do Anexo IV – Sistema de rádio e Telefonia IP da CESAMA, e examinar os equipamentos, tomando conhecimento de todos os detalhes e peculiaridades que julgar convenientes, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento e/ou eventuais dificuldades de execução de qualquer parte dos serviços objeto desta licitação.

    - A visita deverá ser previamente agendada até (03) três dias úteis anterior da data designada para o certame, através do telefone (032) 3692-9402, no qual será designado um servidor, a quem caberá posteriormente emitir certificado de visita, sendo que o mesmo deverá ser apresentado no momento da fase de habilitação.

    - Justifica-se a pré ocorrência da visita técnica pela necessidade dos proponentes verem as instalações, suas características técnicas, conhecerem o funcionamento operacional, e, assim, possuírem elementos para elaborar uma proposta assertiva dentro das condições existentes.

  - Comprovantes de capacitação técnica a serem apresentados com a documentação de habilitação:

- Comprovação que possui no mínimo 02 (dois) técnicos com conhecimentos em sistemas de rádio enlace Radwin e em MXONE V5 ou superior, comprovando que fazem parte do corpo técnico da CONTRATADA, apresentando as respectivas fichas funcionais. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado ou contratado;

- A empresa proponente deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica em que forneceu sistemas MX ONE com Rede Rádios e Switches com capacidades iguais ou superiores ao objeto licitado;

- Declaração de que possui em Juiz de Fora, funcionários ou terceirizados, que sejam técnicos e sejam possuidores das certificações em sistemas de rádio, para permanente atendimento à CESAMA;

- Comprovação, pela licitante, através do Atestado de Visita Técnica de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, a ser feita por meio de Termo de Vistoria fornecido pela CESAMA.

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do Termo de Aceitação (Anexo III do Edital), após a homologação do certame.

    - Sendo o Termo de Aceitação encaminhado em data anterior à homologação do certame, prevalecerá, para fins de validade da Ata de Registro de Preços, a data de homologação da licitação

- DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

  - Medições

    - As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor / fiscal do contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA

    - As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado, respeitado o cronograma físico financeiro.

    - As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 8.1.1, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

    - A medição somente será efetuada se ocorrer o serviço.

  - Pagamentos

8.2.1. A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

8.2.1.2. Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subseqüente

8.2.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa contratada.

      - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

        - O pagamento só poderá ser realizado em nome da contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

      - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação.

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

    - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

    - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

    - O CNPJ da empresa contratada, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

    - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Execução de Serviços, no que couber.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

    - A empresa contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Execução de Serviços.

    - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

    - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço / material tenha sido entregue.

    - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 8.2.1, através de solicitação expressa da contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Indice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os serviços dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais e/ou serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Execução de Serviços.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital e neste Termo de Referência, ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o(s) pedido(s) através da Ordem de Execução de Serviços.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s) Ordem(ns) de Execução de Serviços, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material e/ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo conforme item 4.10.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO sob o critério de julgamento pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Obs.: Independente do valor total da planilha “ANEXO II” estar acima do valor global mencionado, a contratação terá como base o valor de R$360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS) conforme provisionamento orçamentário da CESAMA, ficando a cargo do gestor da Ata a contratação e medição mensal em seu centro de custos.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela contratada para a execução do objeto contratual, sendo a contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço/material em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela contratada durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Execução de Serviços, nos termos do art. 121 do RILC.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

assinado no original

Sérgio Queiroz de Almeida

Gerente da área

assinado no original

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretor da Área

- ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema de Telefonia IP e Rede de Rádios

- Rol não taxativo de atividades em demandas na Rede de rádios:

A CONTRATADA deve fornecer mão de obra especializada para manter a REDE DE RÁDIOS DA CESAMA em funcionalidade sistêmica no ambiente de alta disponibilidade em todos os sites em operação anexo IV e futuras instalações (expansão da rede).

A rede de comunicação da CESAMA abrange, atualmente, 20 sites. Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA abrangem também a qualquer demanda assistida, incluindo as atividades abaixo e correlatas:

a)	Substituir ativos de rede defeituosos (rádios, switches, roteadores, cabos, antenas, entre outros) da Rede da CESAMA por tecnologia equivalente ou superior, cabendo à CONTRATADA o fornecimento dos spare parts para troca imediata do acessório com defeito ou retirados pra manutenção;

b)	Realizar vistorias em instalações de rádio enlace, configuração, manutenção e alinhamento de antenas;

c)	Corrigir projetos em campo e realizar testes de desempenho de enlaces de rádio;

d)	Diagnosticar e solucionar problemas de perda de pacotes, alta latência e interferências nos enlaces de rádio;

e)	Configurar rotas de transmissão, habilitar / desabilitar portas Fast Ethernet em rádios, roteadores e switches;

f)	Monitorar a rede através de ferramentas específicas e dar primeiro suporte de atendimento ao cliente;

g)	Monitoramento e otimização de interferências de rádio frequência;

h)	Monitorar a rede a fim de garantir seu funcionamento acompanhando as condições dos links e dos dispositivos, determinando as condições instantâneas de utilização, bem como garantir que o sistema esteja operando corretamente (mantendo registro histórico) e com as devidas condições de segurança da rede;

j)	Limpeza dos sites das nodais e dos racks (unidades operacionais e /ou administrativas) periodicamente;

k)	Manutenção na modalidade de sobreaviso de 24x7 com atuação proativa e acompanhamento do desempenho de todo sistema;

l)	Instalação e configuração de acessório da plataforma RADWIN ou novos acessórios que vierem a serem instalados na infraestrutura;

m)	Testes de todos os acessórios da plataforma RADWIN e acessórios associados que compõem a Rede;

n)	Estabelecimento de enlaces, apontamento/alinhamento de antenas;

o)	Manter registro em ferramenta de gerenciar os níveis de serviços da CONTRATADA de todas as atividades, bem como emissão de relatórios em relação a atividades executadas;

p)	Criação de documentação e topologias de rede, mantendo-as na Base de Conhecimento da ferramenta de gerenciamento dos níveis de serviço da CONTRATADA.

q)	Monitorar a rede a fim de garantir o seu funcionamento acompanhando as condições dos links e dos dispositivos, determinando as condições instantâneas de utilização, bem como, garantir que o sistema esteja operando corretamente (mantendo registro histórico) e com as devidas condições de segurança da rede.

- Critérios para realização da manutenção

Entende-se por manutenção, a série de procedimentos destinados a restabelecer ou manter o ambiente operacional livre de paradas e defeitos, em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive substituições de peças ou equipamentos defeituosos, instalação ou reinstalação de equipamentos, configurações de softwares de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos garantindo a operacionalidade dos sistemas implantados.

A CESAMA poderá encaminhar solicitações de atendimento à CONTRATADA, fora do período ordinário de manutenção, nos horários de 17:00 h às 08:00 h em dias úteis e nos sábados, domingos e feriados, sem ônus adicional para a CESAMA.

Se houver necessidade do equipamento ser retirado do local, ou o tempo de reparo for superior ao contratado, a CONTRATADA deverá substituir, o equipamento por outro equivalente ou superior em configuração e ou capacidade, com o devido restabelecimento do sistema.

A CONTRATADA manterá o equipamento substituído até a solução definitiva do problema, sem ônus adicional à CESAMA, garantindo a disponibilidade dos sistemas da CESAMA.

A CONTRATADA deverá manter na cidade de Juiz de Fora, estoque de peças e equipamentos sobressalentes (percentual para atendimento aos equipamentos instalados e com equivalência tecnológica) suficientes à sua perfeita e contínua utilização, quando demandado pela CESAMA.

Não poderão ser utilizados materiais de reposição improvisados ou peças adaptadas em substituição às especificadas pelo fabricante.

IMPORTANTE: Em caso de danos e/ou defeitos em materiais, equipamentos e demais, a CONTRATADA deverá realizar a reposição em especificações/configurações iguais ou superiores, desde que sejam mantidas as funcionalidades atuais do item danificado sem ônus para o CESAMA.

- Suporte e manutenção preventiva

Entende-se por manutenção preventiva condutas que visam evitar situações que possam gerar falhas ou defeitos, de maneira a manter o desempenho e funcionamento adequados dos sistemas.

Estes serviços serão executados trimestralmente, respeitando sempre um intervalo mínimo, no horário normal de expediente, exceto se houver atividade que exija parada no equipamento, quando deverão ser agendados para horário definido pela Cesama, sem custo adicional para a CESAMA:

•	Vistoriar a Sala de Instalação dos equipamentos;

•	Vistoriar Acesso aos locais de instalação dos equipamentos;

•	Verificar Configuração do sistema;

•	Fazer atualizações dos equipamentos incluindo o PABX MX-ONE versão 5.0 para versão mais recente;

•	Verificação das conexões de cabos e conectores;

•	Testar acessos remotos em todos equipamentos;

•	Verificar/testar conexão dos módulos nos equipamentos;

•	Verificar status dos LED’s;

•	Verificar integridade da configuração em cada um dos produtos;

•	Avaliar temperatura ambiente dos locais de instalação dos equipamentos;

•	Verificar tensões de entrada (energia elétrica) dos equipamentos;

•	Verificar sinalizações visuais e sonoras, alarmes e bloqueios do sistema;

•	Efetivar testes através de chamadas internas e externas no PABX (Verificar Rotas);

•	Atualizar e salvar dados de back-up;

•	Atualizar Allocation Table do sistema e Lay Out;

•	Manter atualizado o plano de face (bay-face) do sistema;

•	Verificar atualização dos aplicativos;

•	Verificar e testar retificadores e baterias conectados aos equipamentos;

•	Medição dos sistemas de aterramentos dos Sites sistemas e rádios;

•	Medição dos sistemas de aterramento do corpo das Torres;

•	Testar Cabos de Comunicação Rack / Rádios;

•	Verificar Conectores dos Cabos de interligação Rack / Rádios;

•	Testar Funcionamento dos Enlaces de rádios;

•	Testar Níveis de Funcionalidade dos equipamentos;

•	Avaliar geral das Instalações dos Rádios;

•	Analisar necessidades e ou correções da Rede Elétrica;

•	Avaliar estrutura física das Torres;

•	Efetivar testes TCP-IP (IDU / Rede);

•	Efetivar testes de trafego de dados;

•	Avaliar condições de cabos FTP- Ponto a Ponto e Ponto Multi Ponto;

•	Avaliar linhas de visada;

•	Apontar Melhorias e adequações a serem aplicadas.

O serviço de Manutenção Preventiva não poderá ser realizado simultaneamente por ocasião da manutenção corretiva, quando estes forem realizados no local de instalação.

A CONTRATADA deverá elaborar um documento, contendo seu timbre e logomarca, a ser usado como modelo para redação e emissão dos relatórios de atendimento após a execução de cada procedimento de manutenção preventiva, corretiva ou expansão.

- Manutenção e suporte corretivo

A manutenção corretiva resumidamente consiste na identificação e adoção de medidas corretivas para sanar o problema que provocou a abertura do chamado, o qual não pôde ser antecipado, bem como outros problemas dele decorrentes.

Durante toda a vigência da contratação, a CONTRATADA deverá corrigir prontamente, no local de instalação, quaisquer defeitos nos sistemas constituintes da rede da Cesama, sem limite de chamados.

No caso de pane no sistema de comunicação em algum local que o integre, a empresa contratada deverá intervir no sistema imediatamente após ser notificada, de modo a restabelecer o funcionamento nos prazos máximos estabelecidos, conforme sua Gravidade.

Os serviços deverão ser prestados no regime 24x7 de acordo com a Gravidade do problema que ensejou a solicitação de manutenção corretiva.

A CONTRATADA deverá disponibilizar um veículo em Juiz de Fora, adequadamente equipado com escada e ferramentas, para seus técnicos atenderem às demandas de manutenção preventiva e corretiva nos 20 sites estabelecidos no anexo IV e futuros sites que poderão advir devido à necessidade e conveniência da CESAMA.

Atendimento, solução e reparo definitivo dos chamados para suporte ou manutenção técnica terão os prazos máximos estabelecidos na tabela de SLA do item 4.11

- ANEXO II – COMPOSIÇÃO DOS VALORES MÁXIMOS: FIXO + (LPU)  E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA FORNECIMENTO

Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema de Telefonia IP e Rede de Rádios

- LPU – Lista de Preços Unitário

OBS. Todo material que não está na LPU, não deverá ser cobrado separadamente, devendo está no preço da Manutenção fixa mensal.

Ex: fita isolante, conector rj45, patch Cord, buchas, parafusos e etc.

- Valor total Máximo: Composto pela parcela FIXA + LPU

VALOR MÉDIO ORÇADO PARA A MANUTENÇÃO MENSAL R$21.048,00

| MEDIÇÃO GLOBAL MÁXIMA |  | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL MÁXIMO |  |  |
| VALOR MANUTENÇÃO ESTIMADO ANUAL |  | R$252.576,00 |
| TOTAL ESTIMADO LPU - ANUAL |  | R$107.424,00 |
| PREÇOS EXPRESSOS EM REAIS, INCLUÍDOS TODOS OS IMPOSTOS INCIDENTES. | TOTAL | R$360.000,00 |

- Dos requisitos técnicos para fornecimento de materiais novos

Em caso de substituição dos equipamentos pertencentes ao sistema de rádio enlace e telefonia IP da CESAMA, deverão ser atendidos os requisitos mínimos a seguir:

- Sistema de enlace de rádio

a.1) Rádio ponto a ponto 25Mbps (5.4GHz)

- Características mínimas

- O rádio proposto deve suportar até 25Mbps de capacidade agregada sendo 12,5Mbps de download e 12,5 de upload.

- O rádio proposto deve trabalhar no mesmo hardware, nas frequências de 4.9GHz, 5.4 GHz e 5.8GHz em modo TDD.

- O rádio proposto deve suportar OFDM

- O rádio proposto deve suportar MIMO 2x2

- O rádio proposto deve suportar modo Diversidade

- O rádio proposto deve suportar baixa latência (típica de 3ms)

- O rádio proposto deve suportar simetria de 50% ou assimetria de mais de 85% para uplink e downlink sendo esta funcionalidade ideal para aplicações assimétricas

- O rádio proposto deve possuir sincronismo TDD habilitando máxima performance evitando auto interferência

- O rádio proposto deve suportar instalações sem necessidade de espaçamento entre eles.

- O rádio proposto deve suportar abertura de canal de 5MHz, 10MHz, 20MHz e 40MHz.

- O rádio proposto deve suportar modulação adaptativa.

- O rádio proposto deve possuir potência de transmissão de, pelo menos, 25dBm

- O rádio proposto deve suportar fast ARQ, garantindo retransmissão de pacotes perdidos de forma extremamente rápida.

- Deve suportar transmissão contínua mesmo com altos níveis de interferência

- O rádio proposto deve suportar equipamentos com antena integrada ou externa

- O rádio proposto deve possuir conexão da unidade interna e externa através de cabo CAT-5e

- O rádio proposto deve suportar PoE com interface que suporte 10/100BaseT e 1000BaseT.

- O rádio proposto deve suportar distância máxima de 100m entre unidade interna e externa

- O rádio proposto deve de suportar pelo menos 4 filas de QOS

- O rádio proposto deve suportar classificação de camada 2 (802.1p)

- O rádio proposto deve suportar classificação de camada 3 (DiffServ)

- O rádio proposto deve suportar 802.1Q

- O rádio proposto deve suportar QinQ

- O rádio proposto deve suportar SNMPv1 e SNMPv3

- O rádio proposto deve suportar pelo menos 20.000PPS chegando a 40.000PPS com upgrade de banda

- O rádio proposto deve suportar o alinhamento da antena através de sinais visuais ou audíveis.

- O rádio proposto deve suportar conexão local ou remota via interface aérea para gerencia e configuração.

- O rádio proposto deve fazer proteção 1+1 embutido no equipamento, sem a necessidade de switches ou roteadores.

- Características da Unidade Interna (IDU)

- O rádio proposto deve ser alimentado por PoE

- A unidade interna deve possuir interface 100BaseT/GbE para conexão    IDU-ODU

- A unidade interna deve permitir alimentação AC 100-240VAC

- A unidade interna deve suportar temperaturas de operação de 0°C - 40°C/32°F - 104°F

- A unidade interna deve possuir portas para alimentação de até 6 rádios, possuindo porta 1000BaseT

- A unidade interna deve suportar TDM para até 04 x E1/T1

- A unidade interna deve suportar proteção 1+1 para TDM

- Características de Segurança

- A solução proposta deve suportar criptografia AES 128 Bit

- A solução proposta deve suportar configurações de Comunidades SNMP (3 níveis de acesso) para garantir o acesso à gerência

- Mecanismo e requerimentos

- O rádio proposto deve pesar menos de 2Kg

- O rádio proposto deve possuir potência máxima de 10W.

- O rádio proposto deve suportar temperaturas de -35°C a 60°C

- O rádio proposto deve ser IP67, totalmente protegido contra poeira e imersão de até 1m

- O rádio proposto deve prover proteção anticorrosiva

- O rádio proposto deve ser oferecido com conectores de vedação contra intempéries

- O rádio proposto deve possuir supressor de surto externo e local de aterramento.

- O rádio proposto deve possuir MTBF maior do que 100.000 horas

a.2) Rádio ponto a ponto 50Mbps (5.4GHz)

  - O rádio proposto deve ser fabricado no Brasil

  - O rádio proposto deve suportar até 50Mbps de capacidade agregada sendo 25Mbps de download e 25Mbps de upload.

  - O rádio proposto deve trabalhar no mesmo hardware, nas frequências de 4.9GHz, 5.4 GHz e 5.8GHz em modo TDD.

  - O rádio proposto deve suportar alta capacidade spectral de pelo menos 5bps/Hz

  - O rádio proposto deve suportar OFDM

  - O rádio proposto deve suportar MIMO 2x2

  - O rádio proposto deve suportar modo Diversidade

  - O rádio proposto deve suportar baixa latência (típica de 3ms)

  - O rádio proposto deve suportar simetria de 50% ou assimetria de mais de 85% para uplink e downlink sendo esta funcionalidade ideal para aplicações assimétricas

  - O rádio proposto deve possuir sincronismo TDD habilitando máxima performance evitando auto interferência

  - O rádio proposto deve suportar sincronismo via GPS entre bases.

  - O rádio proposto deve suportar instalações sem necessidade de espaçamento entre eles.

  - O rádio proposto deve suportar abertura de canal de 5MHz, 10MHz, 20MHz e 40MHz.

  - O rádio proposto deve suportar modulação adaptativa.

  - O rádio proposto deve possuir potência de transmissão de, pelo menos, 25dBm

  - O rádio proposto deve suportar fast ARQ, garantindo retransmissão de pacotes perdidos de forma extremamente rápida.

  - Deve suportar transmissão contínua mesmo com altos níveis de interferência

  - O rádio proposto deve suportar equipamentos com antena integrada ou externa

  - O rádio proposto deve possuir conexão da unidade interna e externa através de cabo CAT-5e

  - O rádio proposto deve suportar PoE com interface que suporte 10/100BaseT e 1000BaseT.

  - O rádio proposto deve suportar distância máxima de 100m entre unidade interna e externa

  - O rádio proposto deve de suportar pelo menos 4 filas de QOS

  - O rádio proposto deve suportar classificação de camada 2 (802.1p)

  - O rádio proposto deve suportar classificação de camada 3 (DiffServ)

  - O rádio proposto deve suportar 802.1Q

  - O rádio proposto deve suportar QinQ

  - O rádio proposto deve suportar SNMPv1 e SNMPv3

  - O rádio proposto deve suportar pelo menos 200.000PPS

  - O rádio proposto deve suportar o alinhamento da antena através de sinais visuais ou audíveis.

  - O rádio proposto deve suportar conexão local ou remota via interface aérea para gerencia e configuração.

  - O radio proposto deve fazer proteção 1+1 embutido no equipamento, sem a necessidade de switches ou roteadores.

- Características da Unidade Interna (IDU)

  - O rádio proposto deve ser alimentado por PoE

  - A unidade interna deve possuir interface 100BaseT/GbE para conexão IDU-ODU

  - A unidade interna deve permitir alimentação AC 100-240VAC

  - A unidade interna deve suportar temperaturas de operação de 0°C - 40°C/32°F - 104°F

  - A unidade interna deve possuir portas para alimentação de até 6 rádios, possuindo porta 1000BaseT

  - A unidade interna deve suportar TDM para até 16 x E1/T1

  - A unidade interna deve suportar proteção 1+1 para TDM

- Características de Segurança

  - A solução proposta deve suportar criptografia AES 128Bit

  - A solução proposta deve suportar configurações de Comunidades SNMP (3 níveis de acesso) para garantir o acesso à gerência

- Mecanismos e Requerimentos

  - O rádio proposto deve pesar menos de 4Kg

  - O rádio proposto deve possuir potência máxima de 25W

  - O rádio proposto deve suportar temperaturas de -35°C a 60°C

  - O rádio proposto deve ser IP67, totalmente protegido contra poeira e imersão de até 1m

  - O rádio proposto deve prover proteção anticorrosiva

  - O rádio proposto deve ser oferecido com conectores de vedação contra intempéries

  - O rádio proposto deve possuir supressor de surto externo e local de aterramento

  - O rádio proposto deve possuir MTBF maior do que 100.000 horas

a.3) Rádio ponto a ponto 200Mbps (5.4GHz)

  - O rádio proposto deve ser fabricado no Brasil

  - O rádio proposto deve suportar até 200Mbps de capacidade agregada sendo 92Mbps de download e 92Mbps de upload.

  - O rádio proposto deve trabalhar no mesmo hardware, nas frequências de 4.9GHz, 5.4 GHz e 5.8GHz em modo TDD.

  - O rádio proposto deve suportar alta capacidade spectral de pelo menos 5bps/Hz

  - O rádio proposto deve suportar OFDM

  - O rádio proposto deve suportar MIMO 2x2

  - O rádio proposto deve suportar modo Diversidade

  - O rádio proposto deve suportar baixa latência (típica de 3ms)

  - O rádio proposto deve suportar simetria de 50% ou assimetria de mais de 85% para uplink e downlink sendo esta funcionalidade ideal para aplicações assimétricas

  - O rádio proposto deve possuir sincronismo TDD habilitando máxima performance evitando auto interferência

  - O rádio proposto deve suportar sincronismo via GPS entre bases.

  - O rádio proposto deve suportar instalações sem necessidade de espaçamento entre eles

  - O rádio proposto deve suportar abertura de canal de 5MHz, 10MHz, 20MHz e 40MHz.

  - O rádio proposto deve suportar modulação adaptativa.

  - O rádio proposto deve possuir potência de transmissão de, pelo menos, 25dBm

  - O rádio proposto deve suportar fast ARQ, garantindo retransmissão de pacotes perdidos de forma extremamente rápida.

  - Deve suportar transmissão contínua mesmo com altos níveis de interferência

  - O rádio proposto deve suportar equipamentos com antena integrada ou externa

  - O rádio proposto deve possuir conexão da unidade interna e externa através de cabo CAT-5e

  - O rádio proposto deve suportar PoE com interface que suporte 10/100BaseT e 1000BaseT.

  - O rádio proposto deve suportar distância máxima de 100m entre unidade interna e externa

  - O rádio proposto deve de suportar pelo menos 4 filas de QOS

  - O rádio proposto deve suportar classificação de camada 2 (802.1p)

  - O rádio proposto deve suportar classificação de camada 3 (DiffServ)

  - O rádio proposto deve suportar 802.1Q

  - O rádio proposto deve suportar QinQ

  - O rádio proposto deve suportar SNMPv1 e SNMPv3

  - O rádio proposto deve suportar pelo menos 200.000PPS

  - O rádio proposto deve suportar o alinhamento da antena através de sinais visuais ou audíveis.

  - O rádio proposto deve suportar conexão local ou remota via interface aérea para gerencia e configuração.

  - O radio proposto deve fazer proteção 1+1 embutido no equipamento, sem a necessidade de switches ou roteadores.

- Características da Unidade Interna (IDU)

  - O rádio proposto deve ser alimentado por PoE

  - A unidade interna deve possuir interface 100BaseT/GbE para conexão IDU-ODU

  - A unidade interna deve permitir alimentação AC 100-240VAC

  - A unidade interna deve suportar temperaturas de operação de 0°C - 40°C/32°F - 104°F

  - A unidade interna deve possuir portas para alimentação de até 6 rádios, possuindo porta 1000BaseT

  - A unidade interna deve suportar TDM para até 16 x E1/T1

  - A unidade interna deve suportar proteção 1+1 para TDM

- Características de Segurança

  - A solução proposta deve suportar criptografia AES 128Bit

  - A solução proposta deve suportar configurações de Comunidades SNMP (3 níveis de acesso) para garantir o acesso à gerência

- Mecanismos e Requerimentos

  - O rádio proposto deve pesar menos de 4Kg

  - O rádio proposto deve possuir potência máxima de 25W.

  - O rádio proposto deve suportar temperaturas de -35°C a 60°C

  - O rádio proposto deve ser IP67, totalmente protegido contra poeira e imersão de até 1m

  - O rádio proposto deve prover proteção anticorrosiva

  - O rádio proposto deve ser oferecido com conectores de vedação contra intempéries

  - O rádio proposto deve possuir supressor de surto externo e local de aterramento.

  - O rádio proposto deve possuir MTBF maior do que 100.000 horas

a.4) Estação base 50Mbps (5.4GHz)

  - O rádio proposto deve suportar na base até 50Mbps agregado por setor sendo 25Mbps de download e 25Mbps de upload.

  - O rádio proposto deve operar no modo TDD

  - O rádio proposto deve suportar OFDM

  - O rádio proposto deve suportar MiMo 2x2 nas duas direções: base para assinante e assinante para base.

  - O rádio proposto deve suportar modo Diversidade

  - O rádio proposto deve possuir a configuração para alterar entre MiMo e Diversidade atingindo assim maior capacidade.

  - O rádio proposto deve possuir latência media de 15msec com até 8 assinantes conectados.

  - O rádio proposto deve suportar simetria de 50% ou assimetria de mais de 90% para uplink e downlink sendo esta funcionalidade ideal para aplicações assimétricas

  - O rádio proposto deve suportar sincronismo TDD possibilitando máxima performance, mesmo em ambientes populados.

  - O rádio proposto deve permitir sincronismo TDD intra e inter sites(GPS)

  - O rádio proposto deve suportar abertura de canal de 5MHz, 10MHz, 20MHz e 40MHz.

  - O rádio proposto deve suportar modulação adaptativa que adapte dinamicamente mantendo sempre a qualidade de serviço.

  - O rádio proposto deve suportar, pelo menos, 25dBm de potência de transmissão

  - O rádio proposto deve suportar F-ARQ garantindo rápida retransmissão de pacotes com falha.

  - O rádio proposto não deve interromper a transmissão, mesmo que encontre altos níveis de interferência.

  - O rádio proposto deve suportar throughput garantido por assinante, adotando a melhor modulação permitida.

- Características da Estação Base

  - O rádio proposto deve suportar no máximo 32 assinantes por setor garantindo assim banda dedicada, alta performance e alta disponibilidade para serviços de tráfego crítico como dados, imagem e voz (telefonia IP)

  - O rádio proposto deve trabalhar no mesmo hardware, nas frequências de 4.9GHz, 5.4 GHz e 5.8GHz em modo TDD.

  - O rádio proposto deve ser conectorizado ou com antena integrada.

  - A antena para o rádio proposto deve possuir abertura de 90º.

  - O rádio proposto deve suportar comunicação da ODU com a IDU por cabo categoria 5e

  - O rádio proposto deve ser alimentado pela interface Ethernet(PoE), sendo que a interface deve suportar 10/100BaseT e 1000BaseT.

  - O rádio proposto deve suportar pelo menos 4 filas para QoS

  - O rádio proposto deve suportar classificação Layer 2 (802.1p)

  - O rádio proposto deve suportar classificação Layer 3 (DiffServ)

  - O rádio proposto deve suportar 802.1Q

  - O rádio proposto deve suportar QinQ

  - O rádio proposto deve suportar pelo menos 200,000 PPS

  - O rádio proposto deve suportar conexão aérea, local ou remotamente, para gerencia e manutenção.

  - O rádio proposto deve suportar conectividade em camada 2 entre SU através de configuração.

- Características da Unidade Interna (IDU)

  - A fonte proposta deve alimentar Base e CPE

  - A fonte proposta deve possuir interface 100BaseT/GbE

  - A fonte proposta deve permitir alimentação 100-240VAC

  - A fonte proposta deve possuir proteção contra curto circuito integrado

  - A fonte proposta deve possuir proteção contra aumento de voltagem

  - A fonte proposta deve trabalhar em temperaturas de 0°C - 40°C/32°F - 104°F

- Características de Segurança

  - A solução proposta deve suportar criptografia AES-128.

  - A solução proposta deve suportar até 3 níveis de comunidades para acesso a gerencia dos equipamentos.

- Características Mecânicas

  - Os rádios propostos não devem exceder 4Kg.

  - Os rádios propostos devem possuir potência máxima de 25W

  - Os rádios propostos devem suportar temperaturas de -35°C to 60°C / -31°F to 140°F

  - Os rádios propostos devem ser IP67, sendo totalmente protegido contra poeira e imersão de até 1m

  - Os rádios propostos devem possuir camada anticorrosiva.

  - Os rádios propostos devem ser oferecidos com conectores de vedação contra intempéries

  - Os rádios propostos devem possuir supressores de surto externo e local de aterramento.

  - Os rádios propostos devem possuir MTBF maior que 100,000 horas

a.5) Estação remota 25Mbps (5.4GHz)

  - O rádio proposto deve suportar capacidade de 25Mbps agregado sendo 12,5 de download e 12,5Mbps de upload.

  - O rádio proposto deve trabalhar no mesmo hardware, nas frequências de 4.9GHz, 5.4 GHz e 5.8GHz em modo TDD.

  - O rádio proposto deve ser conectorizado ou com antena integrada de 15dBi.

  - O rádio proposto deve suportar comunicação da ODU com a IDU por cabo categoria 5e

  - O rádio proposto deve ser alimentado pela interface Ethernet(PoE), sendo que a interface deve suportar 10/100BaseT.

  - O rádio proposto deve suportar pelo menos 4 filas para QoS

  - O rádio proposto deve suportar classificação layer 2 (802.1p)

  - O rádio proposto deve suportar classificação layer 3 (DiffServ)

  - O rádio proposto deve suportar 802.1Q, permitindo tagueamento de frames com VID e P-Bit, filtro e modo transparente.

  - O rádio proposto deve suportar pelo menos 20.000PPs

  - O rádio proposto deve suportar QinQ

  - O rádio proposto deve permitir fácil e rápido alinhamento por sinais sonoros.

  - O rádio proposto deve suportar conexão aérea, local ou remotamente, para gerencia e manutenção.

- Características de Segurança

  - A solução proposta deve suportar criptografia AES-128.

  - A solução proposta deve suportar até 3 níveis de comunidades para acesso a gerencia dos equipamentos.

- Características Mecânicas

  - Os rádios propostos não deve exceder 2Kg

  - Os rádios propostos devem possuir potência máxima de 15W

  - Os rádios propostos devem possuir temperatura de -35°C to 60°C / -31°F to 140°F

  - Os rádios propostos devem ser IP67, sendo totalmente protegido contra poeira e imersão de até 1m.

  - Os rádios propostos devem possuir camada anticorrosiva

  - Os rádios propostos deverão ser oferecidos com conectores de vedação contra intempéries

  - Os rádios propostos deverão possuir supressores de surto externo e local de aterramento.

  - Os rádios propostos devem possuir MTBF maior que 100.000 horas

a.6) Características da instalação dos rádios

- A contratada deverá instalar todos os equipamentos e deixá-los em plena condição de funcionamento;

- A contratada deverá fornecer toda a estrutura mecânica para instalação dos rádios, com exceção de obras civis de adequação dos prédios;

- A CESAMA fornecerá infraestrutura básica, como alimentação elétrica, aterramento eficiente e abrigo aos equipamentos, local seguro para instalação dos racks, para a instalação das bases, bem como quaisquer obras civis necessárias às instalações;

- As torres necessárias para o perfeito funcionamento dos rádios deverá ser fornecido pela contratada;

- Deverá ser fornecida pela contratada toda mecânica para fixação dos rádios;

- Deverá ser apresentado obrigatoriamente o estudo de levantamento de conectividade através de software específico comprovando a disponibilidade do link de rádio ofertado com as respectivas alturas mínimas de torres nos sites, no ato da licitação.

- Rede de Switchs

b.1) Switch fast ethernet para operação no nível 2 modelo OSI para operação nos sites remotos (exceto nos sites 1,7 e 14)

- A solução deverá ser composta de equipamento único, montável em rack 19” no mínimo, devendo este vir acompanhado dos devidos acessórios para tal.

- O Switch deverá ser novo e estar na linha atual de produção do fabricante;

- Deverá possuir 24 portas do tipo Switched Fast Ethernet conforme padrão IEEE 802.3u, para conexão em 10/100 Base-TX, com auto negociação Full-Duplex, com conector RJ45.

- Deverá possuir no mínimo, 02 portas Gigabit 10/100/1000Mbps com autonegociação, sendo estas do tipo COMBO com 2 slots SFP;

- Deverá permitir gerência através do protocolo SNMPv1 e SNMPv2;

- Deverá possuir capacidade de chaveamento (Switch fabric) de 8Gbps;

- Capacidade de processamento de pelo menos 6Mpps;

- Deverá suportar Port Mirroring ou função equivalente.

- Deverá ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1p e IEEE 802.1Q para criação e priorização de redes virtuais;

- Deverá permitir a criação de no mínimo 250 redes virtuais;

- Deverá suportar autenticação segundo o padrão 802.1x;

- Deverá suportar Spanning Tree padrão IEEE 802.1d, IEEE 802.1w.

- Deverá possuir uma tabela com capacidade de 8000 endereços MAC; Autenticação via Radius.

- Qualidade de Serviço:

- Deverá permitir a priorização 802.1p com pelo menos 4 filas de prioridade por porta;

- Suporte ao padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation).

- Cada grupo deve suportar no mínimo 8 portas.

- Deverão ser implementados pelo menos 4 grupos;

- Deverá ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V / 60Hz;

- Gabinete padrão para montagem em rack de 19 polegadas no mínimo;

- Deverá ser garantida atualização de software/firmware do equipamento pelo período de garantia sem custos adicionais para a CESAMA;

- Todas as portas fast ethernet deverão possuir função MDI/MDIX;

- Deverá permitir upgrade de software via TFTP; IEEE 802.3x Flow control; IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Gerenciamento via HTTP;

- Deverá permitir trafego de voz vinculada a VLAN automaticamente.

b.2) Switch fast ethernet para operação no nível 2 modelo OSI operação nos sites 1, 7 e 14

- A solução deve ser composta de um único equipamento, montável em rack 19” no mínimo devendo este vir acompanhado dos devidos acessórios para tal.

- Possuir fonte de alimentação interna que trabalhe em 100V-240V, 50/60 Hz, com detecção automática de tensão e frequência

- Suportar fonte de alimentação redundante externa, montável em rack, com altura máxima de 1U.

- Possuir, no mínimo, 88 Gbps de Switch Fabric.

- Possuir capacidade de encaminhamentos de pacotes, de no mínimo 65 Mpps utilizando pacotes de 64 bytes.

- Detecção automática MDI/MDIX em todas as portas UTP RJ-45.

- Possuir porta de console com conector RJ-45 ou DB9 macho.

- Possuir leds indicativos de funcionamento da fonte de alimentação, ventiladores, link e atividade das portas.

- Possuir 20 portas 10/100/1000BASE-T ativas simultaneamente, com conector RJ-45

- Possuir 4 (quatro) interfaces Gigabit Ethernet  baseadas mini-GBIC, devendo um mesmo mini-GBIC-Slot suportar interfaces 1000Base-SX, 1000Base-LX e 1000BASE-ZX não sendo permitida a utilização de conversores externos.

- Todas as interfaces Gigabit Ethernet e portas específicas para empilhamento, solicitadas nesta especificação, devem funcionar simultaneamente

- O equipamento deve possuir além das portas acima citadas uma porta adicional 10/100 com conector RJ-45 para gerência out-of-band do equipamento.

- Implementar empilhamento de até oito equipamentos e gerência através de um único endereço IP.

- O equipamento deve possuir portas específicas para empilhamento com velocidade de pelo menos 20Gbps cada (ou 10Gbps Full Duplex), totalizando 40 Gbps (ou 20 Gbps full-duplex).

- O empilhamento deve possuir arquitetura de anel para prover resiliência.

- O empilhamento deve ter capacidade de path fast recover, ou seja, com a falha de um dos elementos da pilha os fluxos devem ser reestabelecidos no tempo máximo de 50ms.

- Possuir indicação visual no painel frontal do equipamento que permita identificar a posição lógica do equipamento da pilha

- O empilhamento deve permitir a criação de grupos de links agregados entre diferentes membros da pilha, segundo 802.3ad

- O empilhamento deve suportar espelhamento de tráfego entre diferentes unidades da pilha

- Deve ser possível mesclar em uma mesma pilha equipamentos com que possuam portas de acesso 10/100 e equipamentos que implementem PoE.

- A Memória Flash instalada deve ser suficiente para comportar no mínimo duas imagens do Sistema Operacional simultaneamente, permitindo que seja feito um upgrade de Software e a imagem anterior seja mantida.

- Todas as interfaces ofertadas devem ser non-blocking.

- Deve armazenar, no mínimo, 16.000 (dezesseis mil) endereços MAC.

- Implementar agregação de links conforme padrão IEEE 802.3ad com, no mínimo, 128 grupos, sendo 8 links agregados por grupo

- Implementar 1000 regras de ACL no mínimo

- Possuir homologação da ANATEL, de acordo com a Resolução número 242

- "O equipamento deverá suportar os protocolos para AVB (Audio Video Bridging) conforme os seguintes padrões:

  - IEEE 802.1Qat-2010 - MSRP (Multiple Stream Registration Protocol)

  - IEEE 802.1Qav-2009 - FQTSS (Forwarding and Queuing for Time-Sensitive Streams)

  - IEEE 802.1ak - MRP (Multiple Registration Protocol) e MVRP (Multiple Vlan Registration Protocol)

  - gPTP - Generalized Precision Time Protocol"

- Deve suportar o protocolo OpenFlow. A porta do switch deverá suportar tráfego OpenFlow e não OpenFlow simultaneamente (Modo híbrido).

- Implementar agregação de links conforme padrão IEEE 802.3ad com suporte a LACP.

- Em conjunto com outro equipamento de mesmo modelo, deverá permitir que um switch conectado aos dois, tenha a possibilidade de agregação de links (IEEE 802.3ad) com suporte a LACP com os mesmos, de forma a simular a existência de apenas um único link lógico entre este equipamento e os dois switches do modelo aqui especificado (Multi-Chassis Trunking, por exemplo). O único link lógico entre as camadas deve eliminar convergência do Spanning Tree, possibilitando o tráfego simultâneo por mais de uma conexão.

- Implementar jumbo frames em todas as portas ofertadas, com suporte a pacotes de até 9216 Bytes.

- Implementar Proxy-ARP (RFC 1027)

- Implementar IGMP v1, v2 e v3 Snooping.

- Implementar IGMPv2 SSM

- Implementar IGMPv1 (RFC 1112), IGMP v2 (RFC 2236),  IGMPv3 (RFC 3376).

- Implementar MLD Snooping v1 e v2

- Implementar MVR (Multicast VLAN Registration)

- Implementar DHCP/Bootp relay configurável por VLAN para IPv4 e IPv6

- Implementar DHCP Option 82, de acordo com a RFC 3046, com identificação de porta e VLAN, configurável por VLAN.

- Implementar servidor DHCP interno que permita a configuração de um intervalo de endereços IP a serem atribuídos os clientes DHCP e possibilite ainda a atribuição de, no mínimo, default-gateway, servidor DNS e servidor WINS.

- Implementar Spanning-Tree (IEEE 802.1d), Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w), Multiple Instance STP (802.1s) e PVST+.

- Implementar a configuração de Multiple Spanning Tree Protocol, com suporte a, pelo menos, 64 domínios.

- Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree onde é possível designar portas de acesso (por exemplo onde estações estão conectadas) que não sofram o processo de Listening-Learning, passando direto para o estado de Forwarding. No entanto, as portas configuradas com esta funcionalidade devem detectar loops na rede normalmente.

- Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree que evite a eleição de outros switches da rede como Root.

- Implementar funcionalidade vinculada ao Spanning-tree que permita desabilitar uma porta de acesso assim que a mesma receba uma BPDU.

- Implementar 4094 VLANs por porta, ativas simultaneamentes, através do protocolo 802.1Q.

- Deverá permitir a criação, remoção, gerenciamento e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q utilizando o protocolo MVRP segundo o padrão IEEE802.1ak;

- Possibilitar a coleta de estatísticas de tráfego baseada em VLANs IEEE 802.1Q e double-tagged VLANs IEEE 802.1ad

- Implementar IEEE 802.1v: VLAN classification by Protocol and Port.

- Implementar MAC Based VLAN

- Implementar VLAN Translation

- Suportar Super VLAN/VLAN Aggregation ou funcionalidade que permita o compartilhamento de uma mesma subnet e de um mesmo endereço IPv4 utilizado como default-gateway por hosts de diferentes VLANs.

- Implementar Private VLANs

- Implementar Port Isolation ou funcionalidade que permita isolamento de portas específicas do switch. As portas isoladas não devem se comunicar entre si, porém podem se comunicar com qualquer outra porta no equipamento que não esteja isolada.

- Implementar IEEE 802.1ad com a possibilidade de associar CVIDs específicos para diferentes SVIDs (selective QinQ, 802.1ad CEP).

- Implementar IEEE 802.1ag L2 ping e traceroute, CFM (Connectivity Fault Management)

- Implementar funcionalidade baseada na recomendação do ITU Y.1731 (ou similar) que permita medir o atraso (two-way delay) e a variância (jitter) entre dois pontos quaisquer da rede.

- Implementar o protocolo ITU-T G.8032 ERPS

- Implementar EAPS (RFC 3619) ou protocolo similar de resiliência em camada 2, específico para topologias em anel, que permita tempo de convergência inferior a 200 ms. Esta funcionalidade deve ser suportada em, no mínimo, duas portas, com suporte a 4 domínios.

- Suportar EAPS (RFC 3619) ou protocolo similar de resiliência em camada 2, específico para topologias em anel, que permita tempo de convergência inferior a 200 ms. Esta funcionalidade deve ser suportada em, no mínimo, duas portas, com suporte a 32 domínios.

- A implementação de EAPS (RFC 3619) deve também utilizar IEEE 802.1ag CFM  (Connectivity Fault Management) para detecção de falha de link.

- Implementar IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

- Implementar LLDP-MED (Media Endpoint Discovery), segundo ANSI/TIA-1057, Draft 08

- Implementar, no mínimo, 256 interfaces IP (IPv4 ou IPv6).

- Implementar os protocolos de roteamento IP: RFC 1058 – RIP v1 e RFC 2453 – RIP v2

- Suportar o protocolo de roteamento OSPFv2, incluindo autenticação MD5.

- Implementar PIM Snooping

- Suportar protocolo de multicast PIM-SM para IPv4 e IPv6;

- Suportar VRRPv3 (RFC 5798)

- "Deve implementar Dual Stack, ou seja IPV6 e IPv4, com suporte as seguintes funcionalidades/RFCs :

- RFC 1981, Path MTU Discovery for IPv6, August 1996 - Host Requirements

- RFC 5095, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification

- RFC 4861, Neighbor Discovery for IP Version 6, (IPv6)

- RFC 2462, IPv6 Stateless Address Auto configuration - Host Requirements

- RFC 2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Ipv6 Specification

- RFC 2464, Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

- RFC 2465, IPv6 MIB, General Group and Textual Conventions

- RFC 2466, MIB for ICMPv6

- RFC 3513, Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture

- RFC 3587, Global Unicast Address Format"

- Implementar os seguintes protocolos em IPv6: Ping, Traceroute, Telnet, SSH-2, SNMP, SNTP e DNS

- "Deve implementar IPv6 de acordo com as seguintes RFCs:

- Static Unicast routes for IPv6

- RFC 1981, Path MTU Discovery for IPv6, August 1996 - Router Requirements

- RFC 2462, IPv6 Stateless Address Auto configuration - Router Requirements

- RFC 2080, RIPng

- RFC 2893, Configured Tunnels

- RFC 2462, IPv6 Stateless Addrss Auto configuration - Router Requirements

- RFC 2710, IPv6 Multicast Listener Discovery v1 (MLDv1) Protocol

- RFC 3056, 6-to-4

- RFC 3810, IPv6 Multicast Listener Discovery v2 (MLDv2) Protocol

- RFC 6106, IPv6 Router Advertisement Options for DNS Configuration

- IPv6 Router Advertisement Filtering"

- Implementar IPv6 em hardware.

- Implementar Policy Based Routing, inclusive para fluxos internos a uma determinada VLAN para IPV4 e IPv6. **(X440 e série 8800c não suportam IPv6)**

- Implementar upload e download de configuração em formato ASCII ou XML, permitindo a edição do arquivo de configuração e, posteriormente, o download do arquivo editado para o equipamento.

- Implementar TACACS+ segundo a RFC 1492.

- "Implementar autenticação RADIUS com suporte a:

  - RFC 2138 RADIUS Authentication

  - RFC 2139 RADIUS Accounting

  - RFC 3579  RADIUS EAP support for 802.1X"

- A implementação de RADIUS e TACACS+ deve estar disponível para autenticação de usuários via Telnet e Console serial.

- Implementar RADIUS e TACACS+ per-command authentication.

- Possuir DNS Client para IPv4 segundo a RFC 1591 e DNS Client para IPv6.

- Posuir Telnet client and server segundo a RFC 854.

- Implementar os seguintes grupos de RMON através da RFC1757: History, Statistics, Alarms e Events.

- Deve implementar RMON2-probe configuration segundo a RFC 2021, podendo ser implementada internamente no switch ou externamente, por meio de probe em hardware utilizando uma porta 1000BaseTX.

- Implementar sFlow V5 ou Netflow V5, em hardware.

- Implementar a atualização de imagens de software e configuração através de um servidor TFTP.

- Suportar múltiplos servidores Syslog.

- Implementar ajuste de clock do equipamento utilizando SNTP e NTP com autenticação MD5.

- Implementar NTP server.

- Implementar Port Mirroring, permitindo espelhar até 128 portas físicas ou 16 VLANs para até 16 portas de destino (portas de análise). Deve ser possível configurar mais de uma sessão de espelhamento simultânea.

- Implementar RSPAN (Remote Mirroring), permitindo espelhar o tráfego de uma porta ou VLAN de um switch remoto para uma porta de um switch local (porta de análise)

- Implementar gerenciamento através de SNMPv1 (RFC 1157), v2c (RFCs 1901 a 1908), v3 (RFCs 3410 a 3415) e SNMP para IPv6.

- Implementar SMON de acordo com a RFC 2613

- Implementar cliente e servidor SSHv2

- Implementar cliente e servidor SCP e servidor SFTP.

- Implementar gerenciamento via web com suporte a HTTP e HTTPS/SSL, permitindo visualização gráfica da utilização (em percentual, bytes e pacotes) das portas.

- O equipamento ofertado deve possuir um sistema operacional modular.

- O sistema operacional deve possuir função grep/pipe para filtrar a saída de determinado comando.

- O sistema operacional deve possuir comandos para visualização e monitoração de cada processo, sendo possível verificar por processo qual o consumo de cpu, process-id e qual o consumo de memória por processo.

- O sistema operacional deve possuir comandos para que processos sejam terminados ou reiniciados sem que seja necessário a reinicialização do equipamento.  Esta funcionalidade deve estar disponível pelo menos para Telnet, TFTP, HTTP e LLDP na versão atual.

- O sistema operacional deve possibilitar a instalação de novas funcionalidades ou protocolos, sem a necessidade de reinicialização do equipamento.

- Implementar linguagem de scripting, permitindo a automatização de tarefas. A linguagem deve implementar estruturas de controle como loops e execução condicional e permitir a definição de variáveis.

- Implementar protocolo de monitoramento de status de comunicação entre dois switches, que possibilite que uma porta seja desabilitada caso seja detectada uma falha de comunicação entre os dois peers.

- Implementar funcionalidade que permita sua autoconfiguração através dos protocolos DHCP e TFTP, permitindo o provisionamento em massa com o mínimo de intervenção humana.

- Deve suportar integração com o OpenStack utilizando, no mínimo, o plugin Quantum 1.1 e 2.0.

- Implementar Rate limiting de entrada em todas as portas. A granularidade deve ser configurável em intervalos de 64kbps para portas de até 1Gbps. Caso o equipamento ofertado possua suporte a portas 10Gbps, a granularidade para este tipo de interface deve ser configurável em intervalos de 1Mbps. A implementação de Rate Limiting deve permitir a classificação do tráfego utilizando-se ACLs e parâmetros, MAC origem e destino (simultaneamente) IP origem e destino (simultaneamente), portas TCP, portas UDP e campo 802.1p.

- Implementar Rate Shaping de saída em todas as portas. A granularidade deve ser configurável em intervalos de 64kbps para portas de até 1Gbps. Caso o equipamento ofertado possua suporte a portas 10Gbps, a granularidade para este tipo de interface deve ser configurável em intervalos de 1Mbps.

- A funcionalidade de Rate Shaping deve permitir a configuração de CIR (Commited Rate), banda máxima, banda mínima e peak rate.

- Implementar a leitura, classificação e remarcação de QoS (802.1p e DSCP).

- Implementar remarcação de prioridade de pacotes Layer 3, remarcando o campo DiffServ para grupos de tráfego classificados segundo portas TCP e UDP, endereço/sub rede IP VLAN e MAC origem e destino.

- Implementar 8 filas de prioridade em hardware por porta.

- Implementar os algoritmos de gerenciamento de filas WRR (Weighted Round Robin), WDRR (Weighted Deficit Round Robin) e SP (Strict Priority).

- Deve implementar, ao menos dois dos algoritmos acima, simultaneamente em uma mesma porta.

- "Implementar as seguintes RFCs:

  - RFC 2474 DiffServ Precedence

  - RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

  - RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)"

  - RFC 2475 DiffServ Core and Edge Router Functions

- Implementar classificação de tráfego para QoS em Layer1-4 (Policy-Based Mapping) baseado em MAC origem e destino, IP origem e destino, TCP/UDP port, Diffserv, 802.1p

- Implementar funcionalidade que permita que somente endereços designados por um servidor DHCP tenham acesso à rede.

- Implementar funcionalidade que permita que somente servidores DHCP autorizados atribuam configuração IP aos clientes DHCP (Trusted DHCP Server)

- Implementar Gratuitous ARP Protection

- Implementar detecção e proteção contra ataques Denial of Service (DoS) direcionados a CPU do equipamento por meio da criação dinâmica e automática de regras para o bloqueio do tráfego suspeito.

- Implementar limitação de número de endereços MAC aprendidos por uma porta, para uma determinada VLAN.

- Implementar travamento de endereços MAC, permitindo a adição estática de endereços para uma determinada porta ou utilizando os endereços existentes na tabela MAC. O acesso de qualquer outro endereço que não esteja previamente autorizado deve ser negado.

- Implementar login de rede baseado no protocolo IEEE 802.1x, permitindo que a porta do Switch seja associada a VLAN definida para o usuário no Servidor RADIUS.

- A implementação do IEEE 802.1x deve incluir suporte a Guest VLAN, encaminhando o usuário para esta VLAN caso este não possua suplicante 802.1x ativo, em caso de falha de autenticação e no caso de indisponibilidade do servidor AAA.

- Implementar múltiplos suplicantes por porta, onde cada dispositivo deve ser autenticado de forma independente, podendo ser encaminhados à VLANs distintas. As múltiplas autenticações devem ser realizadas através de IEEE 802.1x.

- Implementar autenticação baseada em web, com suporte a SSL, através de RADIUS ou através da base local do switch

- Implementar autenticação baseada em endereço MAC, através de RADIUS ou através da base local do switch

- Implementar ACLs de entrada (ingress ACLs) em hardware, baseadas em critérios das camadas 2 (MAC origem e destino) e campo 802.1p, 3 (IP origem e destino) e 4 (portas TCP e UDP), em todas as interfaces e VLANs, com suporte a endereços IPv6. Deverá ser possível aplicar ACLs para tráfego interno de uma determinada VLAN.

- As ACLs devem ser configuradas para permitir, negar, aplicar QoS, espelhar o tráfego para uma porta de análise, criar entrada de log e incrementar contador.

- Implementar funcionalidade que permita a execução de ACLs em um determinado horário do dia (time-based ACLs)

- Implementar políticas por usuário, permitindo que as configurações de ACL, QoS sejam aplicadas na porta utilizada para a conexão à rede, após a autenticação

- Implementar a configuração de telefones IP de forma automática, permitindo a detecção do aparelho através do protocolo LLDP e a configuração de VLAN e QoS para a porta.

- Implementar Policy Based Switching, ou seja, possibilitar que o tráfego classificado por uma ACL seja redirecionado para uma porta física específica.

- Implementar funcionalidade que permita o mapeamento de usuários identificados via Kerberos (com a credencial de usuário no domínio), IEEE 802.1x e LLDP, provendo informações como endereço MAC, VLAN e porta física. Estas informações devem estar disponíveis na linha de comando (CLI) do equipamento.

- Deve implementar mecanismo para permitir mobilidade de máquinas virtuais (VMs) de uma porta do switch para qualquer outra porta ou switch na rede, de forma que todas as configurações necessárias para operação da VM na nova porta física sejam realizadas automaticamente (Vlans, ACLs e características de QoS), sem necessidade de configuração manual dos equipamentos; Este mecanismo deve suportar integração com o software de gerenciamento do mesmo fabricante. Caso seja necessário um hardware específico para tal funcionalidade o mesmo deverá ser fornecido.

- Deve implementar contadores de pacotes e bytes por máquina virtual. No caso de movimentação da máquina virtual, o contador deve ser configurado automaticamente na porta de destino para onde a máquina virtual foi movida.

- Deverá ser garantida atualização de software/firmware do equipamento pelo período de garantia sem custos adicionais para a CESAMA

- PABX IP

- Deverá Permitir a seguintes operações no PABX:

- Realizar chamadas;

- Atender/Desconectar chamadas;

- Estacionar/Recuperar chamadas;

- Redirecionar chamada para outro agente ou grupo de serviço;

- Conferência;

- Chamadas de consulta para requisitar a assistência de agentes e supervisores;

- Opção de discagem utilizando interface gráfica;

- Rediscagem de número interno ocupado;

- Transferência;

- Códigos de acesso a troncos externos (local, DDD, DDI) automaticamente inseridos no número a ser discado;

- Entrar com código de qualificação de chamada (por exemplo, tipo de dúvida ou tipo de cliente);

- Tornar - se indisponível para atendimento;

c.1) Deverá permitir ao supervisor ter no mínimo os seguintes recursos

- Elaborar relatórios utilizando informações consolidadas pertencentes a todas as atividades do contact center.

- Apresentar modelos que podem ser customizados, além da possibilidade de criação de novos.

- Possibilitar a visualização os relatórios no monitor, impressos ou salvos como arquivos.

- Possibilitar agendar relatórios por horário e/ou período de tempo específico.

- Possíveis categorias de relatórios gerados:

- Acessos aos serviços – informações sobre atividades ocorridas antes do roteamento da chamada para o agente.

- Grupo de serviços – informações sobre as chamadas de acordo com o grupo de serviço para a qual foi direcionada: nível de serviço de cada grupo, redistribuição de chamadas pelos grupos e  informações sobre chamadas.

- Grupo de agentes – inclui informações sobre o desempenho de cada equipe de agentes.

- Por agente – informações sobre a performance individual dos agentes.

- Código de qualificação de chamadas – indicando a classificação de todas as chamadas ocorridas.

- Retorno automático de chamadas

c.2) Deverá permitir ao supervisor no mínimo os seguintes recursos de call Center:

- Visualizar em tempo real as informações sobre os acessos aos serviços, grupos, agentes e/ou qualquer outra informação necessária para o acompanhamento das operações.

- Configurar e armazenar as preferências em relação à visualização de informações e janelas.

- Optar por visualizar todos os grupos e agentes, ou limitar a informação para um específico grupo.

c.3) Deverá permitir ao supervisor fazer a configuração dos seguintes recursos do call center:

- Regra de roteamento dos contatos

- Configuração do agente

- Definição das habilidades do agente

- Privilégio dos agentes

- Configuração de grupos

- Definições relacionadas ao transbordo de chamadas

c.4) Permite monitoração dos agentes através do acompanhamento em tempo real das ligações entre o agente e o cliente.

- Editar habilidades dos agentes

- Alterar status dos agentes (disponível, indisponível, login, logoff)

c.5) Facilidades de arquitetura:

- O Sistema de Telefonia deve ser um sistema único, de arquitetura distribuída, que permita o gerenciamento a partir do site central (site 1) e proporcione uma alta disponibilidade.

- Os dados de configuração do Sistema de Telefonia devem ser armazenados apenas no módulo do site central (site 1), em hard disk ou memória flash, para permitir maior controle e confiabilidade; e, também, facilitar o gerenciamento do sistema.

- A tarifação de todo o sistema deve ser feita apenas no site central (site 1), sendo a emissão de bilhetes feita no site central através de uma única saída serial ou Ethernet devido a característica de unicidade do Sistema de Telefonia.

- A interligação com o sistema de telefonia pública deve obedecer aos padrões da concessionária local, com suporte a sinalização ISDN e R2 Digital sem necessidade de módulos externos.

- Nas interligações com a rede pública, o Sistema de Telefonia deverá permitir discagem direta a ramal (DDR), conforme item 4.11 da Prática 220.600.705 emissão 3, através de todas as linhas tronco bidirecionais de entrada. O Sistema de Telefonia deverá permitir esta facilidade (DDR), sem o uso de "hardware" externo adicional. Sendo que qualquer linha tronco com a concessionária entrando por qualquer um dos sites, poderá atingir a qualquer ramal discando o numero DDR deste que tenha um plano de numeração unificado.

- O plano de numeração dos ramais deverá ser fechado, composto por até 04 dígitos.

- Os equipamentos oferecidos deverão ter todos os circuitos necessários ao seu perfeito funcionamento na configuração indicada anteriormente, permitindo, quando solicitado, acesso a redes privadas e públicas de telefonia.

- A configuração inicial é considerada mínima e poderá sofrer acréscimos em função da modularidade, dos equipamentos cotados.

- A arquitetura dos equipamentos deverá ser modular, observando-se o que se segue:

- A inserção de cartões ou módulos necessários às eventuais reconfigurações ou expansões deve ser processada sem interrupção do funcionamento da central;

- Deve ser possível a inserção ou extração de qualquer cartão ou módulo com o equipamento em funcionamento normal sem que isso possa causar danos ou falhas devido a transitórios da alimentação;

- A eventual inserção de um cartão ou módulo em um slot que não lhe seja o correspondente não deverá causar danos àqueles componentes ou à central.

### Deverá possuir memória de massa, em hard disk ou memória flash, para recarga automática do sistema quando necessário.

### Deverá possibilitar a utilização indistinta de aparelhos telefônicos decádicos ou multifrequênciais, sendo que todas as facilidades do sistema, exceto aquelas específicas para aparelhos telefônicos digitais, devem ser acessadas por qualquer tipo de aparelho telefônico multifrequêncial.

### Deverá possibilitar o uso de rotas analógicas, digitais e IP. Deverá ser básico para todos os troncos e interligações, possibilidade de tomada de feixe de tronco / rota alternativa, caso a principal esteja congestionada.

### Deverá possibilitar a implementação de seleção e acesso a Rota de Menor Custo ("LCR - Least Cost Route"). Entende-se por Rota de Menor Custo a capacidade do sistema de permitir / bloquear o acesso de cada usuário às rotas principais / alternativas, bem como estabelecer prioridade de ocupação de rotas. Tal prioridade / permissão de acesso pode variar de usuário para usuário e também se modificar ao longo do dia, ou ao longo da semana.

### Deverá incorporar todo o hardware e o software necessários ao seu perfeito funcionamento com as facilidades indicadas nesta especificação e estar equipada com os complementos a seguir:

- Distribuidor Geral de Linhas conforme especificações:

Sistema de Suprimento de Energia Elétrica conforme especificações;

- Aparelhos telefônicos conforme especificações;

- Todos os acessórios necessários à instalação do sistema, incluindo rack de 19“ no mínimo para instalação dos módulos nos sites 1 e 7, caso necessite.

### O Sistema de Telefonia deve ter capacidade de processamento de 32 bits, ou seja, a Unidade Central de Processamento (CPU) deve possuir processador de 32 bits.

### O Sistema de Telefonia deverá possuir uma porta padrão (10base T - endereçamento IP) ou superior que possibilite o acesso e integração do comando desse sistema a uma rede local.

### Permitir a implementação de ramais celulares externos, que poderão ser implantados com qualquer operadora celular, permitindo executar e receber ligações com débito em conta de ramal, transferir ligações fazer conferência entre celulares (no mínimo 6 participantes), bem como discar entre estes ramais com o numero de dígitos dos ramais do PABX.

### O Sistema de Telefonia deve ser constituído de equipamentos habilitados para atender à tecnologia de telefonia IP e TDM, TDM com capacidade de ramais IP ou ramais IP puro.

### O Sistema de Telefonia deve disponibilizar Gateways IP (internos). Os gateways IP deverão ser placas do PABX , sendo que a mesma placa deve fazer função de ramal, tronco ou tie line IP sendo possível a comunicação em H323 ou SIP. Cada uma destas funções, será habilitada por inserção de licenças. Não serão, portanto, aceitos gateways externos com fontes de alimentação extras e externas.

### Deverá permitir o uso de aparelhos IP, que possibilitem a utilização de tecnologia Voz sobre IP com protocolo H.323 e protocolo SIP, tanto para troncos como para ramais.

c.6) Mobilidade

### Permitir a implantação de solução de ramais móveis padrão DECT, operando na faixa permitida pela ANATEL (1910 a 1930 MHz ou outro), intrinsecamente incorporado ao sistema e homologado junto a ANATEL. O certificado de homologação deverá ser apresentado junto a documentação técnica.

### O sistema de ramal móvel deverá atender ao padrão DECT e estar em conformidade com as seguintes normas: ETSI 300 329, EN 60950, DECT CTR6, CTR10 CTR22, ITU E.161 Resoluções ANATEL.

### O sistema DECT do fabricante deverá possuir o Certificado de Homologação de Produtos de Telecomunicações expedida pela ANATEL, Resolução 242, no que concerne a Sistema de Ramal Sem Fio de CPCT, o qual, deverá atender aos requisitos técnicos mínimos das Normas Técnicas da ABNT e ANATEL vigentes.

### O sistema de ramais deverá permitir no mínimo 08 conversações simultâneas de qualquer ponto da área de cobertura, tanto para tráfego interno como externo.

### O sistema deverá suportar a capacidade de conectar-se e enviar mensagens de alarmes, oriundas de dispositivos externos para os ramais móveis.

### Possuir capacidade de 100 ramais móveis, no mínimo.

### As ERBS devem ser AUTOALIMENTADAS – não serão aceitas estações com alimentação externa e dedicada – e ter alcance (raio de cobertura) de no mínimo 250 m, em ambientes externos sem obstáculos.

c.7) Facilidades do sistema

- Permitir no mínimo 60 categorias de perfis de ramais diferentes para acesso a facilidades de voz:

- Possuir sinalização visual de, pelo menos, as seguintes falhas ocasionais:

- Indicação de falta de energia

- Circuito terminal de linha-tronco fora de serviço;

- Bloqueio de equipamento.

- Possuir backup de programa e dados alteráveis (data base), intrínseco no sistema.

- Possuir discriminação IU, de modo a viabilizar as seguintes categorias de assinantes:

- IMPEDIDO DE ACESSO AO TRÁFEGO DDD E DDI: Somente poderão efetuar automaticamente chamadas locais;

- IMPEDIDO DE ACESSO AO TRÁFEGO DDI: Somente poderão efetuar automaticamente chamadas locais e nacionais através do sistema DDD após a discagem de código de acesso;

- IRRESTRITO; Poderão efetuar, automaticamente, qualquer chamada local, nacional, através do sistema DDD, e internacional, através do sistema DDI, após a discagem de código de acesso.

- Além da discriminação prevista nos itens acima, o sistema deverá permitir também a categoria "RESTRITO", na qual seus assinantes poderão efetuar apenas chamadas entre os ramais da central.

- O Sistema de Telefonia deve possibilitar serviço noturno de modo que as chamadas externas encaminhadas através das operadoras ausentes sejam automaticamente encaminhadas ao ramal, ou grupos de ramais pré-determinados.

- O Sistema de Telefonia deve possuir protocolo de interligação Q-SIG visando a transparência de recursos quando interligado a outros sistemas.

- O Sistema de Telefonia deve prover reconhecimento do número telefônico do assinante A (desde que enviado pela central pública), apresentando-o no "display" dos telefones digitais, IP, terminais padrões DECT e ramais analógicos equipados com BINA.

c.8) Facilidades de ramais

- O Sistema de Telefonia deverá possuir as seguintes facilidades para todos os usuários:

- Os ramais do Sistema de Telefonia poderão assumir qualquer um dos números da(s) faixa(s) DDR disponibilizada(s) pela operadora pública, para receber ligações diretamente da rede pública, sem a intervenção de uma telefonista ou de sistema de atendimento automático.

- Possibilidade de qualquer ramal do sistema ser habilitado ou desabilitado, pelo administrador do sistema, para efeito de estabelecimento de chamadas externas.

- Possibilidade de qualquer ramal do sistema ser habilitado ou desabilitado, pelo seu usuário, para efeito de estabelecimento de chamadas externas.

- Discagem abreviada individual de modo que ramais especialmente habilitados possam efetuar chamadas locais, nacionais ou internacionais para até 10 (dez) assinantes, pela seleção de, no máximo, 03 (três) dígitos.

- Código pessoal de usuário de ramal, de modo que este possa trazer a categoria e o nome associado ao seu ramal para qualquer outro ramal da rede, onde ele esteja naquele momento. Isto permitirá que, independentemente de onde estiver, possa o usuário desfrutar dos privilégios que o seu ramal possui, mesmo através de outros ramais, como por exemplo, ser identificado pelo nome no "display" dos ramais chamados ou realizar chamadas interurbanas e/ou internacionais. Deve ser mantida nesse caso a tarifação associada ao ramal do usuário correspondente ao código marcado, e não ao ramal físico de onde se fez a ligação.

- Quando um usuário possuir telefone com "display", as informações apresentadas no mesmo devem ser obrigatoriamente em português.

- "Warm-line / Hot line". Após a retirada do monofone do gancho deste ramal especial, deverá o Sistema de Telefonia Corporativa automaticamente providenciar o estabelecimento da conexão com um destino também preestabelecido em sistema.

c.9) Facilidades de console de telefonista

Permitir a visualização em tela das seguintes informações, importantes para o processamento de chamadas:

- Número do ramal;

- Nome do usuário.

- Possibilidade de utilização do monofone ou fone de cabeça;

- Permitir reter a chamada de entrada para efetuar breves consultas e transferências;

- Quando não for possível à telefonista transferir a ligação imediatamente, deverá haver posições de estacionamento (pelo menos 3 no total por telefonista), cujas ligações estacionadas poderão ser recuperadas de forma seletiva, visualizadas em tela;

- Permitir a transferência de chamadas de entrada para outra posição de operador;

- Permitir transbordo para outros grupos de telefonista;

- Possuir sinalização visual das chamadas internas, externas e privativas da telefonista;

- A quantidade de chamadas na fila em espera deve ser discriminada em tela, bem como as informações do primeiro da fila, para cada tipo de chamada (interna, externa); sobre o número do chamador (Bina);

- Possuir a facilidade de intercalação pela telefonista;

- Possuir a facilidade de proteção contra transferência não-autorizada;

- Permitir a visualização da data e hora real do sistema;

- Permitir sinalização visual de alarmes;

- Ser conectado ao Sistema de Telefonia Corporativa através de 01 par de fios; para o áudio, podendo a mesa ser baseada em aplicativo instalado em microcomputador do tipo PC;

- Permitir o acesso a discagem abreviada comum;

- Permitir que a telefonista ative desvios nos ramais do sistema;

- Deverá ser tele-alimentada, através de alimentação 48VCC a partir do Sistema de Telefonia Corporativo ou prover alimentação independente da alimentação elétrica disponível nestas localidades, a fim de garantir o funcionamento em caso de falta de energia elétrica.

c.10) Conectividade

Com relação às interfaces de conexão do sistema de telefonia com a rede pública:

- Os troncos digitais dos sites 01 e 07 com a operadora deverão utilizar o protocolo ISDN através de feixes digitais E1 de 2 Mbps com Interface G703.

- Os troncos digitais deverão estar em conformidade com os padrões definidos pelas práticas da Telebrás/Anatel, permitindo compatibilidade plena entre a operadora e os sistemas ofertados.

- CONTRATADA será responsável pelo fornecimento do meio de transmissão entre todos os SITES conforme tabela 1, a qual deverá ser uma rede sem fio operando em freqüência não licenciada de 5.4GHz.

- Solução homologada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

- A rede deve operar na forma ponto a ponto e ponto multi ponto.

- Deve suportar tráfego de voz em ambiente IP com qualidade baseado em protocolo 802.1p.

- Os ramais IP deverão ser conectados com os gateways de VOZ/IP remotos via rede de rádios em SIP, sendo que a rede de Radio e os switchs situados nos sites, deverão garantir  QoS fim a fim de modo a garantir a qualidade da voz neste tipo de ambiente.

- A realização das chamadas entre os sites deve ser transparente a quatro dígitos, de forma que o usuário, ao discar para um ramal de outro SITE, a chamada seja encaminhada de maneira automática ao ramal de destino, sem intervenção da telefonista ou atendimento digital. Para prover este tipo de facilidade os link para interligação entre os módulos nos sites 1 e 7 deverão  ser em VOZ/IP com garantia de QoS  fim a fim na rede de rádios e switchs de modo a garantir a qualidade da voz neste tipo de ambiente.

c.11) Rede de rádios (Características gerais)

- Todas as conexões deverão ser entregues em interfaces padrão ethernet;

- Os quantitativos de radio são mínimos e deverão sofrer acréscimo (caso necessário) para o perfeito trafego de voz e dados dimensionados neste edital.

- Na entrega dos equipamentos, deverá ser apresentado o certificado de importação para todos os equipamentos importados, em sua totalidade ou partes (quando o equipamento for produzido parcialmente no Brasil)

- Obrigatório a apresentação de atestado de capacidade técnica do fabricante para o proponente no ato da licitação.

- Todos os equipamentos deverão ser identificados através do selo Anatel de identificação, legível e Indelével, conforme Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações. Serão aceitos APENAS os equipamentos homologados, cujos Certificados de Homologação devem estar disponíveis no site da Anatel, www.anatel.gov.br

- O Licitante deverá apresentar declaração do fabricante para Garantia por 24 meses e peças de reposição por um período de 10 anos em nome do licitante.

- A solução proposta deve funcionar com as seguintes performance carrier class:

  - Suportar alta capacidade de conexão

  - Suportar aplicações críticas

  - Suportar QoS para aplicações de voz, vídeo e dados.

  - Suportar performance em condições adversas, podendo operar com LOS, nLOS e NLOS

  - Possuir sistema de transmissão sem interrupção, minimizando interferência, gerada por sistemas 802.11

  - Deverão ser interligados todos os pontos listados no item 1.

- ANEXO III – ESTOQUE LOCAL MÍNIMO

Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema de Telefonia IP e Rede de Rádios

- Tabela de estoque sobressalente que deverá ser alocado na cidade de Juiz de Fora, em local apropriado, para garantia de suporte técnico local:

| Item | Material | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gateway IP para Analógico 24 Portas ou superior | 1 |
| 2 | Gateway IP para Analógico 02 Portas ou superior | 4 |
| 3 | Switch Extreme Summit X440T-E24 P ou superior | 1 |
| 4 | Switch HP 1910-24 P ou superior | 2 |
| 5 | No Break 1200 VA ou superior | 3 |
| 6 | Retificador para Rack ou superior | 2 |
| 7 | Inversor de Energia 48 VDC/127V ou superior | 2 |
| 8 | POE Individual Radwin | 4 |
| 9 | POE Coletivo Radwin | 2 |
| 10 | Protetor Radwin | 6 |
| 11 | Cabo FTP Blindado | 200 Metros |
| 12 | Rádio Ponto a Ponto Radwin 2000B de 50 Mbps ou superior | 2 |
| 13 | Rádio Ponto a Ponto Radwin 2000C de 200 Mbps ou superior | 2 |
| 14 | Estação Base HBS Radwin 5050 de 50 Mbps ou superior | 3 |
| 15 | Estação Remota HSU 525 25Mbps ou superior | 2 |
| 16 | Interface Celular Pináculo MC-1T | 1 |
| 17 | Aparelhos Digitais 4223 | 4 |
| 20 | Placa de Tronco MGU | 1 |
| 21 | Placa de Ramal Analógico ELU34 | 1 |
| 22 | Placa de Ramal Digital ELU33 | 1 |
| 23 | Placa de Tronco Analógico | 1 |

ANEXO IV – SISTEMA DE RÁDIO E TELEFONIA IP DA CESAMA

Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema de Telefonia IP e Rede de Rádios

I. Localização dos equipamentos do sistema VOIP

- Prédio matriz (Avenida Rio Branco, nº 1.843, 10º andar – Centro – Juiz de Fora/MG)

● Sistema Mx One, versão operacional 5.0 equipado com:

016 ramais digitais

168 ramais analógicos

90 troncos digitais ISDN

008 troncos analógicos

078 ramais ip

001 sistema de tarifação INFO360 para 500 ramais, fabricante Informatec

001 sistema de call center, modelo solidus 8.0, com 10 agentes e 03 supervisores

012 aparelhos digitais 4223

248 aparelhos analógicos

005 interfaces de celular

001 sistema de energia com retificador e banco de baterias

- Prédio Garagem São Mateus (Rua Monsenhor Gustavo Freire, nº 75 – São Mateus – Juiz de Fora/MG)

● Sistema Mx One, versão operacional 5.0 equipado com:

016 ramais digitais

080 ramais analógicos

60 troncos digitais ISDN

008 troncos analógicos

012 aparelhos digitais 4223

005 interfaces de celular

001 sistema de energia com retificador e banco de baterias

- Periféricos de rede e dados

● Sistema de Frequência não licenciada 5.4 GHZ equipado com:

004 (quatro) Rádios ponto a ponto Radwin modelo 2000A de 25Mbps

006 (seis) Rádios ponto a ponto Radwin modelo 2000B de 50Mbps

008 (oito) Rádios ponto a ponto Radwin modelo 2000C de 200Mbps

005 (cinco) Estações Rádio Base Radwin modelo HBS 5050 de SMbps

001 (uma) Estação Rádio Base Radwin modelo HBS 5200 de 25Mbps

001 (uma) Estação Assinante Radwin modelo HSU 5510 de 10Mbps

010 (dez) Estações Assinantes Radwin modelo HSU 5520 de 20Mbps

001 (uma) Estação Assinante Radwin modelo HSU 5525 de 25Mbps

001 (um) Gatwey de voz Grandstream 24 portas modelo GXW 4224

027 (vinte e sete) Gatwey de Voz Aastra 02 portas modelo DRG

005 (cinco) Switches Extreme Networks de 24 portas Modelo X440t

011 (onze) Switches HP de 24 portas modelo 1910

002 (dois) Switches HP de 24 portas modelo 1920

001 (um) Switch 3COM de 24 portas modelo 2226

011 (onze) No-breaks de 600VA

005 (cinco) No-breaks de 1200VA

002 (dois) No-breaks de 2200VA

002 (dois) Retificadores e Banco de Baterias

013 (treze) Rack 19” de 12U’s

001 (um) Rack 19” de 36U’s

II. Localidades da prestação de serviços:

O Sistema de plataforma IP composto de: telefonia, rádios e switchs; abrange atualmente 20 localidades, sendo que estas estão listadas abaixo:

1 → Sede Administrativa

2 → ETA Castelo Branco

3 → ETA CDI

4 → ETA São Pedro

5 → ETE Barbosa Lage

6 → ETE Barreira

7 → Garagem São Mateus

8 → Reservatório Caiçara

9 → Reservatório Boa Vista

10 → Reservatório Belmiro Braga

11 → Reservatório Cidade do Sol

12 → Reservatório Bairu

13 → Reservatório Mirante

14 → Chapéu D’Uvas

15 → Regional Norte

16 → Almoxarifado

17 → Regional Leste

18 →Reservatório Henrique de Novaes/Laboratório

19 → Booster Parque de Exposição

20 → Reservatório São Judas

III. Distribuição do sistema de telefonia IP

| LOCALIDADE | TRONCOS DIGITAIS | TRONCOS ANALÓGICOS | TRONCOS IP | RAMAIS ANALÓGICOS | RAMAIS IP | ATAS 2 PORTAS | SWITCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SITE 01 | 90 | 08 | 30 | 168 | - | - | 01 |
| SITE 02 | - | - | - | - | 04 | 02 | 01 |
| SITE 03 | - | - | - | - | 02 | 01 | 01 |
| SITE 04 | - | - | - | - | 02 | 01 | 01 |
| SITE 05 | - | - | - | - | 04 | 02 | 01 |
| SITE 06 | - | - | - | - | 02 | 01 | 01 |
| SITE 07 | 60 | 08 | 30 | 80 | - | - | 01 |
| SITE 08 | - | - | - | - | 02 | 01 | 01 |
| SITE 09 | - | - | - | - | 02 | 01 | 01 |
| SITE 10 | - | - | - | - | 02 | 01 | 01 |
| SITE 11 | - | - | - | - | 02 | 01 | 01 |
| SITE 12 | - | - | - | - | 02 | 01 | 01 |
| SITE 13 | - | - | - | - | 02 | 01 | 01 |
| SITE 14 | - | - | - |  | 02 | 01 | 01 |
| SITE 15 | - | - | - | - | 06 | 03 | 01 |
| SITE 16 | - | - | - | - | 04 | 02 | 01 |
| SITE 17 | - | - | - | - | 24 | 01 | 01 |
| SITE 18 | - | - | - | - | 04 | 02 | 01 |
| SITE 19 | - | - | - | - | 06 | 03 | 01 |
| SITE 20 |  |  |  |  | 02 | 01 | 01 |

IV. Visão geral do sistema de rádio e telefonia IP da CESAMA

- ANEXO V – ESTRUTURA OCUPACIONAL

Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema de Telefonia IP e Rede de Rádios

A equipe de profissionais abaixo descrita correlacionada com cada especialidade é o mínimo necessário para atender as demandas rotineiras da CESAMA. Desta forma, caberá a CONTRATADA disponibilizar profissionais específicos para as outras demandas, além das rotineiras.

- Técnico em Manutenção de Rádio Enlace

- Funções a desempenhar:

  - Instalar e desinstalar infraestrutura de sistemas de comunicação de dados no backbone da CESAMA, via rádio (antenas, rádios, cabos) internamente (salas, corredores) e externamente (torre de telecomunicações de até 100 (cem) m, terraços, lajes, entre outros);

  - Realizar vistorias em instalações de rádio enlace, configuração, manutenção e alinhamento de antenas;

  - Corrigir projetos em campo e realizar testes de desempenho de enlaces de rádio;

  - Configurar rotas de transmissão, habilitar/desabilitar portas Fast Ethernet em rádios e roteadores;

  - Testar conversores ópticos, SFPs e nível de potência óptica.

  - Monitorar a rede através de ferramentas específica e dar primeiro suporte de atendimento ao cliente;

- Formação e conhecimentos.

  - Curso técnico em uma das áreas de telecomunicações, eletrônica ou eletrotécnica;

  - Conhecimento em sistema de rádio Radwin;

  - Conhecimentos básicos do funcionamento de redes TCP-IP, LAN, WAN;

  - Conhecimentos básicos das ferramentas: MS-Office ou OpenOffice;

  - Conhecimentos básicos em Windows e Linux;

  - Todos os conhecimentos acima elencados serão comprovados através de teste teórico e prático.

- Técnico em Manutenção de Telefonia

- Funções a desempenhar:

  - Suporte para as dúvidas Operacionais dos Atendentes e Supervisores

  - Treinamentos Operacionais para Reciclagem e/ou Atualização dos supervisores do sistema;

  - Criação e Configuração de novos Grupos de Acesso e Serviço com Agentes e Supervisores;

  - Administração do Perfil dos usuários;

  - Controle e Administração dos Grupos DAC monitorados

  - Apoio ao(s) Supervisor(es) dos aplicativos na extração de relatórios gerenciais

  - Manutenção Preventiva com Inspeção Visual dos Componentes da Solução, Análise de Pré-Requisitos de Infra-Estrutura (aterramento, alimentação, etc.), bem como levantamento e  Pré-Análise de Logs e Testes Periódicos do Sistema, Aplicativos e suas Facilidades

  - Instalação de Pacotes de Serviço (Service Packs) e HotFIX para atualização dos Softwares de Aplicativos quando recomendados pelos fabricantes para prevenção ou correção de falhas;

  - Suporte a Identificação e Correção de problemas do sistema e aplicativos em primeiro

  - Nível, através de testes específicos, extração de LOG´s, reconfigurações, Rastreio de Traces;

  - Simulações de Defeitos, assim como demais rotinas necessárias;

  - Re-configuração de facilidades nos aplicativos atuais do sistema;

  - Backup de dados de telefonia e aplicativos, conforme rotina pré-estabelecida;

  - Suporte à Implantação de novos serviços;

  - Abertura de chamados no fabricante em casos mais críticos, através de Adoção de Práticas, Correções de Software e Procedimentos necessários à correção de falhas;

  - Substituição e Reparo de Placas e Peça;

- Formação e conhecimentos

  - Curso técnico em uma das áreas de telecomunicações, eletrônica ou eletrotécnica;

  - Conhecimentos básicos do funcionamento de redes TCP-IP, LAN, WAN;

  - Conhecimentos básicos das ferramentas: MS-Office ou OpenOffice;

  - Conhecimentos básicos em Windows e Linux;

  - Conhecimento em sistema de telefonia Mx One, fabricante Mitel

- Da equipe técnica em Juiz de Fora

A CONTRATADA deverá manter na cidade de Juiz de Fora em regime de 24x7, 01 (um) profissional (técnico de sua equipe) para atendimento EXCLUSIVO à CESAMA com o devido conhecimento nas plataformas de Radwin e Mx One V5 ou superior.

Este profissional será responsável pelo atendimento e gerência do Sistema de Telefonia, Dados e Telemetria, atuando de forma corretiva e/ou preventiva, para rápida recuperação do sistema, substituindo caso seja necessária qualquer peça que apresente problema.