ANEXO ESPECIFICAÇÃO

Item	Código	 Item	Unidade                  Quantidade

01-	007.040.0006-7	COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 75 (DE 85MM) X 1"	PÇ		7

Descrição do Item 	COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, COM

TUBOS DE PVC    DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA

DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

02-	007.040.0012-1	COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 125 (DE 140MM) X 1"	PÇ		3

Descrição do Item 	COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, COM

TUBOS DE PVC    DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA

DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

03-	007.055.0006-3	COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 200MM X 1"	PÇ		3

Descrição do Item 	COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU C/PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM

TUBOS DE PVC DEFOFO DE ACORDO C/NBR 7665 OU FERRO FUNDIDO DE

ACORDO C/NBR 7662 E 7675. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA    DO

FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

04-	011.019.0006-7	CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 200	PÇ		30

Descrição do Item 	CURVA 45° DE PVC, INJETADA/MOLDADA, COR OCRE, DE RAIO LONGO, COM

PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO

COM A NBR 10569, PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362. NBR

ATUALIZADA

05-	011.026.0001-6	JUNCAO PBA P/ COLETOR DE ESG. SANIT. 45°X DN 150MM	PÇ		13

Descrição do Item 	JUNCAO 45° DE PVC, OCRE, INJETADA COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO, COM

PONTA E BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 10569,

FORNECIDA COM ANÉIS    DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTES,

PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO. NRB ATUALIZADA.

06-	017.050.0008-8	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32	PÇ		10

Descrição do Item 	BUCHA CURTA DE REDUCAO, DE PVC, INJETADA, COM JUNTA SOLDAVEL,

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

07-	017.122.0002-0	CURVA PBA 45° DN 75 (DE 85MM)	PÇ		25

Descrição do Item 	CURVA DE PVC, MOLDADA A PARTIR DE TUBOS DE PVC CL-20, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

5647-1, FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA

REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

08-	017.154.0004-6	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 60	PÇ		25

Descrição do Item 	JOELHO DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

09-	017.191.0003-9	LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO AZUL DN 300	PÇ		10

Descrição do Item 	LUVA DE CORRER DE PVC, AZUL, COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA

TUBOS DE PVC CLASSE12, FABRICADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA

NBR 7665 E FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES,

PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

10-	017.216.0001-9	REDUCAO PBA DN 100 X 50 (DE 110MM X 60MM)	PÇ		7

Descrição do Item 	REDUCAO DE PVC, INJETADA, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA

INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDA COM

ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE

AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

11-	017.222.0007-3	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1.1/4"	PÇ		3

Descrição do Item 	REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE (LATAO) PARA SANEAMENTO, DE

PRESSAO NOMINAL PN 16, COM VOLANTE DE ALUMINIO FUNDIDO, ROSCAS

INTERNAS CONFORME A NBR NM ISO 7-1 E ACABAMENTO AMARE LO BRUTO,

FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580, PARA INSTALAC OES EM

SANEAMENTO. NBRS ATUALIZADAS

12-	017.228.0003-8	REGISTRO ESFERA PVC CABECA BORBOLETA 1/2"	PÇ		190

Descrição do Item 	REGISTRO DE ESFERA DE PVC, NA COR MARROM, COM ACIONAMENTO POR

BORBOLETA, DOTADO DE ROSCAS EXTERNAS DE ACORDO COM A NBR NM ISO

7-1, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 11306, PARA INSTALACOES

PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

13-	017.229.0003-2	REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 3/4"	PÇ		20

Descrição do Item  REGISTRO DE ESFERA DE PVC, COM ACIONAMENTO POR BORBOLETA, DOTADO

DE EXTREMIDADES COM ROSCAS INTERNAS DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-

1, COM UMA EXTREMIDADE COM MONTAGEM POR PORCA DE APERTO E

ASSENTO PLANO COM ANEL DE VEDACAO, FABRICADO DE ACORDO COM A

NBR 11306, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR

5626. NBRS ATUALIZADAS

14-	017.253.0009-5	TE RED. COM BOLSAS JE DN 75 X    50 (DE 85 X 60)	PÇ		30

Descrição do Item 	TE DE PVC, INJETADO, COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE

ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA

CORRESPONDENTES, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS

ATUALIZADAS

15-	017.110.0016-0	CRUZETA COM BOLSAS DN 50 X 50	PÇ		2

Descrição do Item 	CRUZETA COM BOLSAS DN 50 X 50 (DE 60mm)

CRUZETA DE PVC, INJETADA, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, FABRICADA

DE ACORDO COM A NBR 5647-1, FORNECIDA COM OS ANEIS DE BORRACHA

CORRESPONDENTES, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMINA L DE 0,70 MPA

E PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DE 1,0 MPA, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE

AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

16-	017.460.0013-9	UNIAO PVC SOLDAVEL 40MM	PÇ		5

Descrição do Item 	UNIAO DE PVC, INJETADA, MARRON, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADA

COM OS REQUISITOS DA NBR 5648, PARA UTILIZACAO COM TUBOS DE PVC SOLDAVEIS, PARA APLICACOES

SOB PRESSAO NOMINAL 0,50 MPA E PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DE 0,75 MPA, PARA INSTALACOES PREDIAIS

DE AGUA FRIA.    NBRS ATUALIZADAS

17--	011.001.0017-2	ADAPT.PVC PONTA OCRE X BOLSA BRANCO JE DN100X100	PÇ		20

Descrição do Item     ADAPTADOR PVC COM PONTA OCRE FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

10569 PARA TUBOS DE PVC COLETOR, NBR 7362 E A OUTRA COM BOLSA

JE/JEI, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5688 PARA ESGOTO PREDIAL.

DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE. NBRS

ATUALIZADAS.

18-	017.050.0011-8	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25	PÇ		4

Descrição do Item 	BUCHA LONGA DE REDUCAO, DE PVC, INJETADA, COM JUNTA SOLDAVEL,

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

19-	007.055.0003-9	COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 150MM X 1"	PÇ		4

Descrição do Item 	COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU C/PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM

TUBOS DE PVC DEFOFO DE ACORDO C/NBR 7665 OU FERRO FUNDIDO DE

ACORDO C/NBR 7662 E 7675. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA    DO

FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

20-	007.055.0010-1	COLAR DE TOMADA FºFº COMPLETO 300MM X 1/2"	PÇ		8

Descrição do Item 	COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU C/PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM

TUBOS DE PVC DEFOFO DE ACORDO C/NBR 7665 OU FERRO FUNDIDO DE

ACORDO C/NBR 7662 E 7675. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA    DO

FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

21-	007.040.0009-1	COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 1"	PÇ		3

Descrição do Item 	COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM DERIVACAO ROSCADA

DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, REVESTIDO INTEGRALMENTE COM

ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE, NAO PEGAJOSO, OU COM PINTURA DE

EPOXI A PO. FORNECIDO COM PARAFUSOS ROSCA TOTAL, PORCAS,

ARRUELAS DE ACO E ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DA DERIVACAO

PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, COM

TUBOS DE PVC    DE ACORDO C/NBR 5647. DEVERÁ CONTER NOME OU MARCA

DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, CLASSE DE PRESSÃO E DN

CORRESPONDENTE, FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. SERÃO ACEITOS MATERIAIS

COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO.

22-	017.120.0001-2	CURVA PBA 22°30' DN 50 (DE 60MM)	PÇ		40

Descrição do Item 	CURVA DE PVC, MOLDADA A PARTIR DE TUBOS DE PVC CL-20, COM PONTA E

BOLSA DE JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR

5647-1 FORNECIDA COM ANEIS DE BORRACHA CORRESPONDENTES, PARA

REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS

23-	017.154.0005-4	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 50	PÇ		10

Descrição do Item 	JOELHO DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

24--	017.222.0010-3	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 3/4"	PÇ		10

Descrição do Item 	DE    PRESSAO NOMINAL PN 16, COM VOLANTE DE ALUMINIO FUNDIDO, REGISTRO

DE GAVETA DE LIGA DE COBRE (LATAO) PARA SANEAMENTO, ROSCAS

INTERNAS CONFORME A NBR NM ISO 7-1 E ACABAMENTO AMARE LO BRUTO,

FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580, PARA INSTALAC OES EM

SANEAMENTO. NBRS ATUALIZADAS

25-	017.222.0004-9	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 4"	PÇ		3

Descrição do Item 	REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE (LATAO) PARA SANEAMENTO, DE

PRESSAO NOMINAL PN 16, COM VOLANTE DE ALUMINIO FUNDIDO, ROSCAS

INTERNAS CONFORME NBR NM ISO 7-1 E ACABAMENTO AMARELO BRUTO ,

FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 14580, PARA INSTALACOE S EM

SANEAMENTO. NBRS ATUALIZADAS MINIMO DE 14(QUATORZE) FILETES DE

ROSCA

26-	017.228.0004-6	REGISTRO ESFERA PVC CABECA BORBOLETA 3/4"	PÇ		55

Descrição do Item 	REGISTRO DE ESFERA DE PVC, NA COR MARROM, COM ACIONAMENTO POR

BORBOLETA, DOTADO DE ROSCAS EXTERNAS DE ACORDO COM A NBR N M ISSO

7-1, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 11306, PARA INSTALACOES  PREDIAIS DE AGUA

27-	017.049.0006-9	BUCHA DE REDUCAO PVC CR 3/4" X 1/2"	PÇ		200

Descrição do Item 	BUCHA CURTA DE REDUCAO DE PVC, NA COR BRANCA, INJETADA, DOTADA DE

ROSCAS DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1, PARA APLICACOES SOB

PRESSOES DE SERVICO DE ATE 1,0 MPA, FABRICADA DE ACORDO COM OS

REQUISITOS DA NBR 5648, PARA APLICACAO COM COMPONENT ES PLASTICOS

ROSCADOS PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA NBRS ATUALIZADAS

28-	017.050.0001-0	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50 X 40	PÇ		4

Descrição do Item 	BUCHA CURTA DE REDUCAO, DE PVC, INJETADA, COM JUNTA SOLDAVEL,

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

29-	017.065.0002-5	CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4"	PÇ		16

Descrição do Item     TAMPAO (CAP) DE PVC, BRANCO, INJETADO, COM ROSCA DE ACORDO COM A

NBR NM ISO 7-1, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA

INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS

ATUALIZADAS

30-	017.074.0003-2	CAP PVC SOLDAVEL DE 32	PÇ		7

Descrição do Item 	TAMPAO (CAP) DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL,

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

31-	017.074.0006-7	CAP PVC SOLDAVEL DE 50	PÇ		2

Descrição do Item 	TAMPAO (CAP) DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL,

FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE

AGUA FRIA CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

32-	011.023.0005-5	JOELHO 90° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 100	PÇ		30

Descrição do Item 	JOELHO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL, INJETADO, BRANCO, SERIE NORMAL,

COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA (DE DUPLA ATUACAO), FABRICADO

DE          ACORDO COM A NBR 5688 PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO

SANITARIO. DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA

CORRESPONDENTE. NBRS ATUALIZADAS

33-	017.154.0003-8	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 32	PÇ		120

Descrição do Item 	JOELHO DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

34-	017.150.0001-3	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4"	PÇ		300

Descrição do Item 	JOELHO 90° DE PVC,MARROM,INJETADO, DE TRANSICAO COM UMA BOLS A DE

JUNTA SOLDAVEL E A OUTRA JUNTA ROSCADA DE ACORDO COM    A NBR    NM

ISO    7-1,    PARA    APLICACOES    SOB PRESSAO NOMINAL    D E 0,50 MPA E

PRESSAO MAXIMA DE SERVICO DE 0,75 MPA, FABRICAD A FRIA. NBRS

ATUALIZADAS O DE ACORDO COM A NBR 5648, PARA INSTALACOES PREDIAIS

DE AGUA FRIA. NBRS ATUALIZADAS

35-	011.100.0000-6	JUNCAO PVC P/ ESGOTO 45° SOLDAVEL DN 40MM	PÇ		2

Descrição do Item 	JUNCAO 45° DE PVC, INJETADA, BRANCA, TIPO DN, SERIE NORMAL, COM

BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR 5688,

PARA COLETORES DE ESGOTO SANITARIO. NBR ATUALIZADA

36-	017.194.0004-0	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM	PÇ		1400

Descrição do Item 	LUVA DE PVC, INJETADA, COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDAVEL, FABRICADA

DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

37-	017.194.0003-2	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	PÇ		60

Descrição do Item 	LUVA DE PVC, INJETADA, COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDAVEL, FABRICADA

DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

38-	017.194.0006-7	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	PÇ		12

Descrição do Item 	LUVA DE PVC, INJETADA, COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDAVEL, FABRICADA

DE ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

39-	011.052.0008-6	SELIM 90º PARA COLETOR 150 X 100 - COMPACTO	PÇ		320

Descrição do Item  SELIM DE PVC, COR OCRE, INJETADO, COMPACTO, COM DERIVACAO EM BOLSA

DE JUNTA ELASTICA PARA TUBOS DE PVC FABRICADOS DE ACORDO COM A

NBR 7362-1, FORNECI DO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE

CORRESPONDENTE, PARA EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL EM REDES

COLETORAS DE ESGOTO. NBR ATUALIZADA

40-	011.052.0005-1	SELIM 90º PARA COLETOR 200 X 100 - COMPACTO	PÇ		280

Descrição do Item 	SELIM DE PVC, COR OCRE, INJETADO, COMPACTO, COM DERIVACAO EM BOLSA

DE JUNTA ELASTICA PARA TUBOS DE PVC FABRICADOS DE ACORDO COM A

NBR 7362-1, FORNECI DO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE

CORRESPONDENTE, PARA EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL EM REDES

COLETORAS DE ESGOTO. NBR ATUALIZADA

41-	017.259.0007-6	TE 90° SOLDAVEL DE 1 1/2"	PÇ		2

Descrição do Item 	TE DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

42-	017.259.0003-3	TE 90° SOLDAVEL DE 1"	PÇ		100

Descrição do Item 	TE DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

43-	017.259.0002-5	TE 90° SOLDAVEL DE 3/4"	PÇ		80

Descrição do Item 	TE DE PVC, INJETADO, COM BOLSAS DE JUNTA SOLDAVEL FABRICADO DE

ACORDO COM A NBR 5648. PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

CONFORME NBR 5626. NBRS ATUALIZADAS

44-	017.410.0005-0	TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1"	MT		234

Descrição do Item 	TUBO DE PVC 6,3, EXTRUDADO, MARROM, COM PONTA A BOLSA PARA JUNTA

SOLDAVEL, PARA APLICACOES SOB PRESSAO NOMINAL DE 0,50 MPA

EMAXIMAS PRESSOES DE SERVICO DE 0,75 MPA, FABRICADO DE A CORDO COM

A NBR 5648, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA. NBRS ATUALIZADAS

45-	011.070.0003-3	TUBO PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 100MM	MT		150

Descrição do Item 	TUBO DE PVC, EXTRUDADO, BRANCO, SERIE NORMAL, COM PONTA E BOLSA DE

JUNTA ELASTICA (DE DUPLA ATUACAO), FABRICADO DE    ACORDO COM A NBR

5688, PARA COLETORES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO. PARA CADA TUBO,

DEVE SER FORNECIDO UM ANEL DE BOR RACHA CORRESPONDENTE. NBR

ATUALIZADA.

46-	017.011.0001-0	ADAPTADOR DE PVC PBA A BOLSA P/ F.F. JE 60MM X 50MM	PÇ		130

Descrição do Item 	ADAPTADOR DE PVC, INJETADO, COM BOLSA E PONTA DE JUNTA ELAST ICA,

FABRICADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 5647-1, FORNECIDO C/ O

ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE, PARA INTERLIGACAO DE PONTA DE

TUBO DE PVC COM BOLSAS DE TUBO OU DE CONEXAO DE    FERRO FUNDIDO

COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674 OU JE2GS DE ACORDO

COM A NBR 13747, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. NBRS

ATUALIZADAS

47-	017.011.0002-9	ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE    85MM X    75MM	PÇ		100

Descrição do Item 	ADAPTADOR DE PVC,INJETADO,COM BOLSA E PONTA DE JUNTA ELASTICA,

FABRICADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NBR 5647-1, FORNE CIDO

COM O ANEL DE BORRACHA CORRESPONDENTE, PARA INTERLIGACAO DE

PONTA DE TUBO DE PVC COM BOLSAS DE TUBO OU DE CONEXAO DE FERRO

FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA DE ACORDO COM A NBR 7674 OU JE2GS DE

ACORDO COM A NBR 13747, PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA

POTAVEL. NBRS ATUALIZADAS