TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto e recomposição de passeios e muros com mão de obra qualificada para atendimento às necessidades da Gerência de Manutenção da CESAMA, dentro do município de Juiz de Fora – MG.

2. JUSTIFICATIVAS:

2.1 Os serviços diários de manutenção de redes e ramais de água e esgoto nas diversas ruas da cidade de Juiz de Fora, geram após sua conclusão a necessidade de recomposição de pisos e passeio danificados e/ou, no caso de ramais de água, recomposição de revestimento de muros ou paredes onde se encontram instalados os Hidrômetros.

2.2 As obras de asfaltamento de vias realizadas de forma constante, pela prefeitura de Juiz de Fora, exigem por parte das concessionárias de serviços públicos que utilizam o subsolo, que nivelem seus Poços de Visita obedecendo ao atual greide das vias, visando evitar transtornos aos motoristas, acidentes de trânsito e conseqüentemente melhorando o índice de conforto do pavimento, assim como o natural desgaste dos tampões provocando a troca dos mesmos.

2.3Trata-se de Serviço Comum de Engenharia, cujo padrão de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pela administração, mediante especificações usuais do mercado, enquadrando-se no art. 3º, inciso VIII do Decreto nº. 10.024/19 e art. 3º, inciso VIII do Decreto Municipal nº 13.892/20.

2.4 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTITATIVO * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PASSEIOS com os materiais descritos abaixo |  |  |
| 1.1 | Cimentado em áreas de até 1,0m² | un | 3000 |
| 1.2 | Cimentado em áreas que excederem a 1,0m² | m² | 1500 |
| 1.3 | Piso Cerâmico antiderrapante 20x20 -fornecimento e assentamento | m² | 50 |
| 1.4 | Piso Cerâmico antiderrapante 20x20 - assentamento | m² | 5 |
| 1.5 | Pedra Ardósia (retalho) - fornecimento e assentamento | m² | 5 |
| 1.6 | Pedra Ardósia (serrada) - fornecimento e assentamento | m² | 6 |
| 1.7 | Pedra Lajinha cinza - fornecimento e assentamento | m² | 20 |
| 1.8 | Pedra Lajinha cores ( branca,rosa amarela) fornecimento e assentamento | m² | 5 |
| 1.9 | Pedra São Tomé ( retalho)- fornecimento e assentamento | m² | 1 |
| 1.10 | Pedra São Tomé ( serrada)- fornecimento e assentamento | m² | 1 |
| 1.11 | Pedra Mármore- fornecimento e assentamento | m² | 1 |
| 1.12 | Pedra Granito - fornecimento e assentamento | m² | 1 |
| 1.13 | Pedras(lajinha, ardósia,sãotomé, mármore, granito) - assentamento | m² | 1 |
| 1.14 | Mosaico português (pedra portuguesa) | m² | 220 |
| 1.15 | Blocos de concreto intertravado | m² | 210 |
| 1.16 | Calçamento poliédrico | m² | 270 |
| 1.17 | Meio-fio pré moldado | m | 150 |
| 1.18 | Grama esmeralda - Fornecimento e plantio | m² | 240 |
| 2 | RECOMPOSIÇÃO DE MUROS E PAREDES com os materiais descritos abaixo |  |  |
| 2.1 | Cimentado em áreas de até 1,0m² | un | 1400 |
| 2.2 | Cimentado em áreas que excederem a 1,0m² | m² | 12 |
| 2.3 | Revestimento Cerâmico 20x20 -fornecimento e assentamento | m² | 12 |
| 2.4 | Revestimento Cerâmico 20x20 - assentamento | m² | 5 |
| 2.5 | Pedra Ardósia (retalho) - fornecimento e assentamento | m² | 2 |
| 2.6 | Pedra Ardósia (serrada) - fornecimento e assentamento | m² | 5 |
| 2.7 | Pedra Lajinha cinza - fornecimento e assentamento | m² | 15 |
| 2.8 | Pedra Lajinha cores ( branca,rosa amarela) fornecimento e assentamento | m² | 5 |
| 2.9 | Pedra São Tomé ( retalho)- fornecimento e assentamento | m² | 2 |
| 2.10 | Pedra São Tomé ( serrada)- fornecimento e assentamento | m² | 1 |
| 2.11 | Pedra Mármore- fornecimento e assentamento | m² | 1 |
| 2.12 | Pedra Granito - fornecimento e assentamento | m² | 1 |
| 2.13 | Pedras(lajinha, ardósia,sãotomé, mármore, granito) - assentamento | m² | 10 |
| 3 | TAMPÕES PARA POÇO DE VISITA |  |  |
| 3.1 | Nivelamento de tampão de ferro fundido em poço de visita | un | 750 |
| 3.2 | Tampão de ferro fundido em laje pré moldada (projeto em anexo) | un | 10 |
| 4 | RIP RAP |  |  |
| 4.1 | Solo cimento ensacado | m³ | 50 |
| * quantitativo baseado no consumo dos itens nos 3 últimos anos |  |  |  |

  - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS E PISOS

    - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO ATÉ 1,0 m²:

Na execução da pavimentação com acabamento cimentado, deverão ser observados a regularização e o nivelamento do piso, o apiloamento e umedecimento da superfície.

Compreende base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, com espessura de 6 cm, revestimento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2 cm e a eventual colocação de juntas de expansão.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será por unidade executada do serviço e o que exceder a 1,0 m² de recomposição deve ser remunerado no item 4.1.2.

    - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO CIMENTADO ACIMA DE 1,0 m²:

Na execução da pavimentação com acabamento cimentado, deverão ser observados a regularização e o nivelamento do piso, o apiloamento e umedecimento da superfície.

Compreende base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, com espessura de 6 cm, revestimento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 2 cm e a eventual colocação de juntas de expansão.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área que efetivamente exceder a 1,0 m² de recomposição.

4.1.3 RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 20 X 20 – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento dos ladrilhos hidráulicos terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação dos ladrilhos.

A colocação dos ladrilhos hidráulicos será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura do ladrilho hidráulico mais 4 mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior dos ladrilhos, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A cada 6 m ou 36 m², haverá uma junta de dilatação de dez milímetros. Na eventualidade de vir a ser necessário o corte de ladrilhos, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas. A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 20 X 20 - ASSENTAMENTO:

Quando é feito todo o procedimento do item anterior, mas como o proprietário do imóvel onde foi feito o reparo possui o ladrilho, ele o disponibiliza para execução da recomposição.

    - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA ARDÓSIA (RETALHO) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento da pedra terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação das pedras.

A colocação das pedras será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura da pedra mais 4 mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior das pedras, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A recomposição deve seguir o desenho ou formato de acordo com o já existente na calçada. Na eventualidade de vir a ser necessário o corte das pedras, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

4.1.6 RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA ARDOSIA (SERRADA) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Mesmo procedimento do item anterior.

    - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA LAJINHA CINZA – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento da pedra terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação das pedras.

A colocação das pedras será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura da pedra mais 4mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior das pedras, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A recomposição deve seguir o desenho ou formato de acordo com o já existente na calçada. Na eventualidade de vir a ser necessário o corte das pedras, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

4.1.8 RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA LAJINHA COLORIDAS – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Mesmo procedimento do item anterior.

    - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA SÃO TOMÉ (RETALHO) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento da pedra terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação das pedras.

A colocação das pedras será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura da pedra mais 4 mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior das pedras, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A recomposição deve seguir o desenho ou formato de acordo com o já existente na calçada. Na eventualidade de vir a ser necessário o corte das pedras, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA SÃO TOMÉ (SERRADA) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Mesmo procedimento do item anterior.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO COM PEDRA DE MÁRMORE – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento da pedra terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação das pedras.

A colocação das pedras será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura da pedra mais 4 mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior das pedras, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A recomposição deve seguir o desenho ou formato de acordo com o já existente na calçada.Na eventualidade de vir a ser necessário o corte das pedras, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO COM PEDRA DE GRANITO – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento da pedra terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação das pedras.

A colocação das pedras será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Para efeito de nivelamento, será considerada a espessura da pedra mais 4 mm para a mescla de alta adesividade. A superfície interior das pedras, por ocasião do assentamento, estará seca e perfeitamente limpa.

A recomposição deve seguir o desenho ou formato de acordo com o já existente na calçada. Na eventualidade de vir a ser necessário o corte das pedras, essa operação será executada com cortadores e separadores mecânicos.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS COM PEDRAS (ARDÓSIA, LAJINHA, SÃO TOMÉ, MÁRMORE, GRANITO) – ASSENTAMENTO:

Quando é feito todo o procedimento dos itens anteriores, mas como o proprietário do imóvel onde foi feito o reparo possui as pedras, ele as disponibiliza para execução da recomposição

    - RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA PORTUGUESA – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base será constituída por uma camada de 6 cm de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, lançada sobre o solo previamente molhado e bem apiloado. As pedras empregadas poderão ser basalto preto e calcário branco ou vermelho, no formato aproximado de cubos com altura mínima de 4 cm, os quais serão assentados sobre colchão, na espessura de 3 cm, formado da mistura seca de cimento e areia, no traço 1:6. As pedras, após o assentamento (que obedecerá às disposições indicadas em desenho ou às existentes no local), deverão ser molhadas e fortemente apiloadas com soquete de madeira.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SOBRE COXIM DE AREIA – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Os blocos maciços, confeccionados industrialmente em concreto vibroprensado, sem armadura, não poderão ter deformações nem fendas, e apresentar arestas vivas. As dimensões e a disposição das peças obedecerão aos desenhos, formatos e detalhes, não devendo ter área superior a 0,30 m² e espessura inferior a 4 cm. As peças precisam ser assentadas sobre uma camada de 5 cm de areia ou pó de pedra.

Podem possuir sistema de articulação vertical que possibilita a distribuição dos esforços que atuam sobre o pavimento.  Também pode não ser encaixada, sendo assentadas isoladamente. Nesse caso, o afastamento entre as peças não deverá ser inferior a 1 cm, sendo certo que o rejuntamento poderá ser feito com asfalto, pedrisco ou areia. Para adequação ao trânsito, são geralmente confeccionadas com três espessuras, denominadas: leve de 5 cm a 6,5 cm, média de 8 cm, pesada de 10 cm. A limitação da área será feita com guias de concreto, que impedirão que as peças se desloquem.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Recomposição completa e fiel de pavimento, compreendendo o assentamento das peças e blocos, compressão e rejuntamento com areia, mediante a utilização racional de métodos e equipamentos adequados a plena e satisfatória execução dos serviços.

Inclui ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais, ferramentas e equipamentos, bem como a execução de base, sempre que possível idêntica a original, estabelecendo-se um mínimo de 20 cm de espessura.

Deverá ser executado de acordo com o padrão existente no local obedecendo aos critérios de travamento e desenhos originais devendo ser implantado sobre base compacta de pó-de-pedra ou saibro, sendo todo o material de responsabilidade da contratada.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do pavimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO H=35 cm - ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO:

O assentamento, formato e dimensões dos meios-fios deverão obedecer rigorosamente aos padrões existentes no local.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pelo comprimento linear recomposto.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA ESMERALDA/SÃO CARLOS:

Inicialmente, deve-se uniformizar toda a área onde será plantada a grama, de forma a evitar buracos ou lombadas na finalização do trabalho. Plantar as placas de grama com intervalo entre elas. Para melhorar a adesão ao solo e retirar as irregularidades, deve-se compactar levemente as placas, depois de plantadas.

OBS:	Para todo tipo de recomposição de piso ou passeio, no final  o entorno do local deverá ser limpo e devidamente sinalizado com fita zebrada e/ou cones para proteção do serviço executado até que esteja concluído (ex.: passeio cimentado esteja completamente seco).

  - RECOMPOSIÇÃO DE MUROS E PAREDES:

4.2.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE CIMENTADA ATÉ 1,0 m²:

Será executado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:6, acabamento liso, desempenado ou camurçado, de acordo com o padrão existente no local. Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será por unidade executada do serviço e o que exceder a 1,0 m² de recomposição deve ser remunerado no item 4.2.2.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE CIMENTADA ACIMA DE 1,0 m²:

Será executado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:6, acabamento liso, desempenado ou camurçado, de acordo com o padrão existente no local. Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários. Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será pela área que efetivamente exceder a 1,0 m² de recomposição.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20 – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A base para receber a argamassa de assentamento dos ladrilhos hidráulicos terá acabamento desempenado e sua execução antecederá em, no mínimo, 24 horas a colocação dos ladrilhos. A colocação dos ladrilhos hidráulicos será efetuada com mescla de alta adesividade e de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras bem definidas.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20– ASSENTAMENTO:

Quando é feito todo o procedimento do item anterior, mas como o proprietário do imóvel onde foi feito o reparo possui o ladrilho, ele o disponibiliza para execução da recomposição.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA ARDÓSIA (RETALHO) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Será executado com pedra ardósia com dimensões e padrões conforme os existentes no local, assentadas com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 3 mm.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA ARDÓSIA (SERRADA) – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Será executado com pedra ardósia com dimensões e padrões conforme os existentes no local, assentadas com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 3 mm. Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

4.2.7RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA LAJINHA CINZA – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

A recomposição de parede com pedra lajinha serrada obedecerá sempre aos padrões existentes nos locais de aplicação, devendo inclusive ser previsto a variedade na tonalidade de cor das pedras que deverão ser assentadas com pasta de cimento colante sobre superfície plana, aprumada e desempenada. As pedras deverão ter as dimensões compatíveis com as existentes no local de aplicação.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA LAJINHA COLORIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Mesmo procedimento do item anterior.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ RETALHO – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Será executado com pedra são Tomé retalho com dimensões e padrões conforme os existentes no local, assentadas com argamassa de cimento colante, com rejuntamento de juntas de 3 mm.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ SERRADA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Mesmo procedimento do item anterior.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA  DE MÁRMORE – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Será executado com mármore em placa com dimensões e padrões conforme os existentes no local, assentadas com argamassa de cimento colante, com rejuntamento de juntas de 3 mm. Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRA GRANITO – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

Será executado com granito em placa com dimensões e padrões conforme os existentes no local, assentadas com argamassa de cimento colante, com rejuntamento de juntas de 3 mm. Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive à complementação dos materiais provenientes da remoção do revestimento.

A medição será pela área efetivamente recomposta.

    - RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE COM PEDRAS (ARDÓSIA, LAJINHA, SÃO TOMÉ, MÁRMORE, GRANITO) – ASSENTAMENTO:

Quando é feito todo o procedimento dos itens anteriores, mas como o proprietário do imóvel onde foi feito o reparo possui as pedras, ele as disponibiliza para execução da recomposição.

OBS:	Para todos os tipos de recomposição de parede, será considerada a regularização da superfície para assentamento das peças e a limpeza após o término do serviço.

  - TAMPÕES PARA POÇO DE VISITA

    - NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA:

Anteriormente ao procedimento de nivelamento, deverá ser realizado pela CONTRATADA o corte do asfalto no entorno do tampão em formato quadricular não superior a 1,00 m x 1,00 m, de forma a possibilitar a retirada do asfalto sem danificar em excesso o pavimento. Se houver necessidade de substituição do tampão, este será fornecido pela CESAMA e o assentamento deverá ser feito sobre colarinho de tijolo maciço para poço que por sua vez será assentado sobre laje de concreto ou base de concreto com resistência compatível, ou sobre a parede já existente.

Para tanto será utilizada argamassa de cimento e areia traço 1:5 acrescida de aditivo líquido acelerador de pega e endurecimento a base de cloreto de cálcio para argamassas e concretos não armados.

No entorno do tampão, o acabamento deverá acompanhar o caimento da via e nivelado de 3 a 4 cm abaixo do pavimento existente de forma  a possibilitar o acabamento final com massa asfáltica.

Selar com argamassa debaixo do tampão de modo a garantir que não haja infiltração no caso de transbordamento do PV.

Nas vias de trânsito intenso A CONTRATADA deverá usar no acabamento o concreto betuminoso (asfalto a frio) bem apiloado, possibilitando a liberação do trânsito imediata.

A CONTRATADA será responsável por todos os procedimentos relativos à segurança e sinalização. As intervenções nas vias públicas deverão ser previamente comunicadas a SETTRA para providências necessárias.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, exceto os tampões e o concreto betuminoso, que caso necessário serão fornecidos pela CESAMA.

Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será por unidade executada do serviço.

    - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO EM LAJE PRÉ MOLDADA:

Será executado tampão de ferro fundido em laje pré moldada de concreto 30 Mpa e armadura dupla de 10 mm conforme projeto anexo que serão instalados em locais determinados pela CONTRATANTE.

Anteriormente ao procedimento de instalação, deverá ser realizado pela CONTRATADA o corte do asfalto no local conforme medidas do projeto, de forma a possibilitar a retirada do asfalto sem danificar em excesso o pavimento.

A CONTRATADA será responsável por todos os procedimentos relativos à segurança e sinalização. As intervenções nas vias públicas deverão ser previamente comunicadas a SETTRA para providências necessárias.

Estão computadas na composição do custo do serviço, mão-de-obra e as despesas relativas ao fornecimento de todos os materiais necessários, exceto os tampões, que serão fornecidos pela CESAMA.

Incluem ainda a movimentação e transporte de equipes, materiais e ferramentas.

A medição será por unidade executada do serviço.

  - RIP RAP

O solo cimento ensacado conhecido também como "Rip-Rap" para proteger o talude, geralmente utilizado para obturação das erosões, seguido de chumbadores, telas e concreto.

CONSIDERAÇÕES:

Todas as despesas decorrentes dos serviços, deslocamento das equipes, combustíveis e lubrificantes, leis sociais e demais encargos que incidam sobre os serviços, serão de responsabilidade da empresa contratada.

Todos os veículos deverão possuir seguro de forma a cobrir quaisquer danos causados a terceiros, sejam eles pessoais ou materiais.

Os caminhões deverão possuir equipamento (GPS) para rastreamento via satélite com sistema de localização online via internet e senha disponível para utilização nos computadores da CESAMA. Esta ferramenta será utilizada para melhor controle dos serviços e solucionar dúvidas no apontamento de vistorias.

O modelo do caminhão deverá ser compatível com sua capacidade de carga para que o veículo não ofereça nenhum risco de acidentes aos trabalhadores e a terceiros, devendo ter no máximo 05 (cinco) anos de fabricação.

É de responsabilidade da contratada a destinação dos resíduos de construção civil gerados na execução dos serviços contratados, destinação esta que deverá ser realizada conforme o que está previsto na legislação ambiental.

Quanto aos tampões de ferro retirados nos serviços de substituição, estes deverão ser entregues no Almoxarifado da Cesama, no bairro Santa Terezinha, para que sejam armazenados até que a companhia providencie a sua correta destinação.

Na composição do custo, deverão ser considerados todos os custos referentes à mão de obra dos trabalhadores, todos os encargos que incidem sobre a contratação dos mesmos, além de todos os custos referentes aos EPIs necessários para a execução dos serviços, tais como: uniforme com a inscrição A SERVIÇO DA CESAMA junto com o NOME DA EMPRESA que deverá estar sempre completo, sendo proibido cortar mangas e pernas, dobrar as pernas da calça para usar como bermuda, podendo ser usado somente no desempenho das atividades do contrato da CESAMA; botina; luvas; óculos de proteção; filtro solar.

A CONTRATADA deverá ter todos os equipamentos necessários para execução dos serviços, tais como: - um tablet por turma, com acesso 4G (pacote de dados) compatível com o nosso sistema SANEGEO - gerador; - máquina de corte de pedra (tipo makita). - “soquete” (foto anexa) de diversos tamanhos para apiloamento do concreto betuminoso

5. VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

Os valores para a aquisição dos serviços são estimativos e foram apurados através de pesquisa no banco de dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Preços – Sinapi.

5.2 O Orçamento estimado para a situação proposta, com BDI, está apresentado no Anexo I, de acordo com os quantitativos previstos, mas de forma estimativa.

6. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

6.1 Medições

6.1.1 As medições serão elaboradas mensalmente pelo fiscal do contrato designado pela CESAMA, e deter -se -ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA.

6.1.2 A medição será elaborada pelo gestor do contrato designado pela CESAMA e deter-se-á sobre o serviço executado.

6.1.3 As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado.

6.2	Pagamentos

6.2.1 A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

6.2.1.1 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a CESAMA, o pagamento será realizado no primeiro dia subseqüente.

6.2.1.2 A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e gemt@cesama.com.br;

6.2.1.3 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser informados os números da licitação e do Contrato.

6.2.2 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

6.2.2.1 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e, em caso de boletos, os mesmos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

6.2.3. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá:

- Elaborar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços;

- Apresentar cópia do contra cheque e folha de ponto de cada empregado;

b.1) Terá força de contra cheque o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, conforme disposto no art. 464, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

- Apresentar junto com a Nota Fiscal / Fatura a RE (Relação de Empregados) constante no Arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), para comprovar o recolhimento devido;

- Anexar à Nota Fiscal / Fatura cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – (GFIP) e da Guia da Previdência Social – (GPS), relativas aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta licitação;

- Anexar à Nota Fiscal / Fatura as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho;

6.2.3.1. Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura;

6.2.3.2. O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal;

6.2.3.3 A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

6.2.4 O pagamento SOMENTE será efetuado:

a) Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

b) Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

c) Após o cumprimento do disposto no item 6.2.3.

6.2.5. Deverão ser anexadas na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias), as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

6.2.6. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

6.2.7. O CNPJ da contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

6.2.8. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

6.2.9. A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

6.2.10. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

6.2.11. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido executado.

6.2.12. A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.2.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

6.2.13. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos tributos que incidirem sobre o objeto deste Contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

  - Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Projeto Executivo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - A CONTRATADA deverá executar os serviços descritos em planilha conforme detalhados na especificação dentro das normas técnicas da ABNT;

  - A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários, uniforme com identificação da Empresa e com os dizeres: A SERVIÇO DA CESAMA, bem como todos os EPI's necessários à execução dos serviços.

  - Encaminhar antes do início dos serviços ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA (smt@cesama.com.br), no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, os documentos abaixo relacionados, sem os quais, não será emitida a Ordem de Serviço:

- PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional, conforme o caso);

- Nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA;

7.10.1. Havendo alteração na equipe de trabalho que atuará na execução do objeto do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 7.10, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho.

7.10.2. A cada renovação contratual, fica a CONTRATADA obrigada a reapresentar a documentação relacionada no item 7.10.

8. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir a Ordem de Serviço, após a assinatura do contrato.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência.

9. JULGAMENTO

O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUALDE DESCONTO que incidirá linearmente sobre os respectivos preços unitários da planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

10. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

10.1. Certidão de registro do licitante e do seu responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do estado de origem com suas devidas provas de regularidades. O visto do CREA/MG será solicitado ao vencedor da licitação.

10.2. Prova que o Responsável Técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação e da Proposta. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado ou contratado ou através de declaração de contratação futura acompanhada da anuência do profissional.

10.3 Comprovação da capacidade profissional do responsável técnico pela execução das OBRAS E SERVIÇOS que deverá ser feita através de Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) acompanhadas dos respectivos atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem a aptidão para desempenho de atividades similares.

10.4 Comprovação de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentação de Atestado(s) em nome da licitante, emitido(s) pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação.

Tal comprovação refere-se à capacidade técnico operacional da empresa, ou seja, a estrutura que a licitante possui para realizar os serviços e deve ser comprovada por meio de experiência na realização de contratos de serviços similares.

A exigência é necessária para a contratação de empresa apta e se limitou a comprovação de serviços similares, não determinando quantitativos mínimos.

Portanto além de necessária, a exigência está adequada, suficiente e pertinente ao objeto licitado, compatível com os requisitos estipulados pelo RILC em seu artigo 75 e na legislação e orientações pertinentes.

10.5 Qualificação econômico-financeira em contratações

a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (exigíveis e devendo ser apresentados na forma da lei, de acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis; e ITG 1.000 – Manual de Contabilidade Simplificada para Micros e Pequenas Empresas), devendo ser observado o Princípio da Comparabilidade;

c) Demonstração de patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por centro) do valor máximo aceitável do certame para utilização no período de 12 meses;

d) Comprovação de boa situação financeira apurada através dos índices:

d.1) Liquidez corrente maior ou igual 1,0 (um inteiro) calculado pela fórmula: LC = AC / PC Sendo LC = Liquidez Corrente, AC = Ativo Circulante e PC = Passivo Circulante.

d.2) Grau de endividamento menor ou igual  (0,6) , calculado pela fórmula: GE = (PC + PNC) / AT

Sendo GE = Grau de endividamento, PC = Passivo Circulante, PNC = Passivo Não Circulante; e AT = Ativo Total.

11. PENALIDADES

11.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital e no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, conforme minuta padrão do contrato e informações das áreas pertinentes.

12. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

12.1 O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão;

12.2 São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o TR e a proposta do licitante vencedor e seus anexos;

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

12.3.1. O prazo definido no item 12.3 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

12.6 O prazo de execução será de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da ordem de Serviço pelo setor competente;

12.7 A vigência do presente Contrato será a partir de sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto especificado neste TR;

12.8O Contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 71 da Lei Federal 13.303/16, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidadeexigidos e que não tenha sofrido qualquer sanção, e os preços e as condições sejam vantajosas para a CESAMA;

12.8.1. Prorrogado o contrato conforme disposto no Artigo 71 da Lei 13.303/16, através da assinatura de Termo Aditivo ao Contrato, o preço do serviço contratado poderá ser reajustado para mais ou para menos, nos termos regulamentados pelo Decreto Executivo Municipal nº 8542, de 09/05/2005, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA / IBGE acumulado no período. O preço reajustado será praticado apenas para as medições dos serviços realizados e aceitos após o 12º (décimo segundo) mês contratual.

12.9 O contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário;

12.10 A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidas no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16;

12.11 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA;

12.12 Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato;

12.13 Para assinatura do Contrato a empresa deverá:

12.13.1 Comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade;

12.13.2 Para a efetiva contratação, a empresa vencedora do certame deverá estar quite com a CESAMA, quando sediada ou domiciliada no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado;

12.13.3 A licitante vencedora deixará depositada na CESAMA a quantia correspondente a 5% (cinco por cento)do valor contratual, como garantia do Contrato, podendo optar pelas seguintes modalidades: Moeda Corrente, Cheque Administrativo, Seguro-Garantia ou Carta Fiança Bancária com prazo de validade não inferior a 16 (dezesseis) meses.

- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1 Diante de inexecução ou rescisão do Contrato aplicam-se o disposto nos arts.183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios daCESAMA;

13.2 A inexecução total ou parcial do Contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis;

13.3 Constituem motivo para rescisão do Contrato os especificados no art. 184 e seguintes do RILC;

  - A rescisão do Contrato poderá ser:

- Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

c) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CESAMA;

- Judicial, nos termos da legislação.

13.5 A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

13.6 Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o subitem 13.5 será de 90 (noventa) dias;

13.7 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos sofridos, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

- Devolução da garantia;

- Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

- Pagamento do custo da desmobilização.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra;

14.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, pornovo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral;

14.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste TR, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no artigo 130 inciso VI do RILC, sem prejuízo das sanções previstas;

14.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo;

14.5 A Contratada, por si, preposto, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos;

14.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término;

14.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação;

14.8 As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Instrumento Contratual, nos termos do art. 137, inciso I, do RILC.

14.9 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304- A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

José Carlos Mendes Ferreira

GEMT

Aprovado por

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

DRTO