TERMO DE REFERÊNCIA - RC 96405

1. OBJETO

Aquisição de materiais elétricos para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1Materiais para adequação elétrica das elevatórias, quadros de telemetria, ETAs, ETEs e para uso continuo em manutenções corretivas.

2.2 Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão

2.3 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA

4.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 –TERMINAL DE COMPRESSAO TUBULAR 1,0MM2

Código:010.403.0013-1

Quantidade:1000 peças

Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 1 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 14,3 mm, Comprimento parte não isolada: 8 mm; Diâmetro parte não isolada: 1,7 mm; Corrente máxima: 17 A.

ITEM 02 –TERMINAL TUBULAR 1,5MM

Código:010.403.0009-0

Quantidade: 1000 peças

Descriçãodo Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 1,5 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 14,3 mm, Comprimento parte não isolada: 8 mm; Diâmetro parte não isolada: 2 mm; Corrente máxima: 18 A.

ITEM 03 –TERMINAL DE COMPRESSAO DE 2,5MM2 - TUBULAR

Código:010.405.0021-8

Quantidade:1000 peças

Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 2,5 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 15,4 mm, Comprimento parte não isolada: 8 mm; Diâmetro parte não isolada: 2,6 mm; Corrente máxima: 30 A.

ITEM 04 –TERMINAL DE COMPRESSAO DE 4MM2 - TUBULAR

Código:010.405.0022-6

Quantidade:1000 peças

Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 4 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 19,4 mm, Comprimento parte não isolada: 12 mm; Diâmetro parte não isolada: 3,2 mm; Corrente máxima: 35 A

ITEM 05 – TERMINAL TUBULAR DE 10MM2

Código:010.403.0011-1

Quantidade:500 peças

Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 10 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 20,8 mm, Comprimento parte não isolada: 12 mm; Diâmetro parte não isolada: 4,9 mm; Corrente máxima: 70 A.

ITEM 06–TERMINAL TUBULAR 16MM2

Código:010.403.0012-0

Quantidade:500 peças

Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 16 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 28 mm, Comprimento parte não isolada: 18 mm, Diâmetro parte isolada: 9,8 mm, Diâmetro parte não isolada: 6,2 mm. Corrente máxima: 95 A.

ITEM 07 – TERMINAL TUBULAR 25MM

Código:010.403.0013-0

Quantidade:500 peças

Descrição do Item: Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós 25 mm² para circuitos de até 105°C e 750V; Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Material: Cobre eletrolítico e isolação em Nylon. Acabamento: Estanhado e isolado. Normas de Referência: ABNT NBR-5370. Dimensões: Comprimento total: 28 mm, Comprimento parte não isolada: 16 mm, Diâmetro parte isolada: 12 mm, Diâmetro parte não isolada: 7,9 mm. Corrente máxima: 125 A.

ITEM 08 – TERMINAL TUBULAR MACIÇO 95 MM2

Código:010.397.0010-4

Quantidade: 50 peças

Descrição do Item:Terminal Tubular Maciço 95 mm² com seção transversal maciça, com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micropercussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A (comprimento total): 72mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD(diâmetro do pino): 11,5mm.

ITEM 09 –TERMINAL PINO MACIÇO 120MM

Código:010.405.0028-1

Quantidade:80 peças

Descrição do Item: Terminal Tubular Maciço 120 mm² com seção transversal maciça, com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micropercussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A (comprimento total): 72mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD(diâmetro do pino): 12,8mm.

ITEM 10 –TERMINAL TUBULAR MACIÇO 150MM

Código:010.397.0007-0

Quantidade: 50 peças

Descrição do Item: Terminal Tubular Maciço 150 mm² com seção transversal maciça, com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micropercussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A (comprimento total): 85mm; B (comprimento do pino): 35mm; ØD(diâmetro do pino): 14,6mm.

ITEM 11 –TERMINAL PINO MACIÇO 50MM

Código:010.405.0028-0

Quantidade:50peças

Descrição do Item:Terminal Tubular Maciço 50 mm² com seção transversal maciça, com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micropercussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A (comprimento total): 63mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD(diâmetro do pino): 8mm.

ITEM 12 –LAMPADA BULBO LED 40W

Código:010.021.0000-7

Quantidade:300peças

Descrição do Item:Lâmpada LED Alta potência de 40W, Bulbo, Bivolt (100 a 240 VCA), bocal E-27, LED SMD, Luz Branco Frio 6500K, Fluxo luminoso: 3600 lm, Vida útil média: 25.000h. Equivalência: 240W da incandescente e 85W da fluorescente. Corpo da lâmpada com dissipador de calor em alumínio, para maior resistência e durabilidade. Indicada para pé direito alto 4,5 ou 6m. IRC = 70.

ITEM 13 –LAMPADA BULBO LED 62W

Código:010.021.0000-8

Quantidade:200peças

Descrição do Item:Lâmpada LED Alta potência de 62W, Bulbo, Bivolt (100 a 240 VCA), bocal E-27, Incluso adaptador para soquete E40 de porcelana. LED SMD, Luz Branco Frio 6500K, Fluxo luminoso: 5600 lm, Vida útil média: 25.000h. Equivalência: 350W da incandescente e 110W da fluorescente. Corpo da lâmpada com dissipador de calor em alumínio, para maior resistência e durabilidade. Indicada para pé direito alto 4,5 ou 6m. IRC = 70.

ITEM 14 –LÂMPADA BULBO LED 14W

Código:010.021.0000-6

Quantidade: 200peças

Descrição do Item:Lâmpada LED 14W, bulbo A60 em termoplástico, bivolt (100 a 240VCA), bocal E-27, Luz Branco Frio, 6500K, Fluxo luminoso: 1507 lm, Eficiência luminosa: 109 lm/W. Ângulo de abertura: 180°. Fator de potência:  >0,7. Vida útil média 25.000h. Equivalência: 100W da incandescente e 29W da fluorescente. IRC: Ra >70. Certificação: CE. Aprovação: INMETRO. Comprimento total: 120mm e diâmetro total: 65mm.

ITEM 15 –REFLETOR DE MICRO LED DE 100W BIVOLT

Código:010.352.0007-5

Quantidade: 150peças

Descrição do Item:Projetor de Micro LED, Super Slim, Potência 100W; Bivolt (100-240V); Corrente elétrica (Amperagem): 454 mA; Frequência 50/60 Hz; Cor da luz: Branco Frio (6500K); Fluxo luminoso: 4000 lúmens; Eficiência Luminosa: 80 Lm/W; IRC (Índice de Reprodução de Cor): > 70%; FP (Fator de Potência): > 0.5%; Material em Alumínio com Pintura Eletrostática na cor PRETO e Lente de Vidro Temperado; Parafusos anti-oxidantes; Dissipação otimizada de calor; Vida útil média: 25.000 h; Grau de Proteção Mínimo: IP65. Alcance: 12m; Ângulo de abertura: 120°; Dimensões: Altura 12 cm e Largura 15 cm - Formato retangular; Certificado pelo INMETRO.

ITEM 16 –LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO 16MM2

Código:010.283.0009-0

Quantidade: 100peças

Descrição do Item:Luva de Emenda a compressão 16 mm², Corrente máxima 137 A, Comprimento: 22,5 mm, para emendas de cabo de cobre rígido ou flexível (tração reduzida). Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Extremidades com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis. Possui guia de centralização dos cabos. Aplicação: Instalações elétricas em geral (residenciais, prediais, industriais). Material: Cobre eletrolítico. Acabamento: Estanhado. Atende às Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-5410.

ITEM 17 –LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 25MM2

Código:010.283.0009-1

Quantidade:100peças

Descrição do Item:Luva de Emenda a compressão 25 mm², Corrente máxima 182 A, Comprimento: 23,0 mm, para emendas de cabo de cobre rígido ou flexível (tração reduzida). Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Extremidades com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis. Possui guia de centralização dos cabos. Aplicação: Instalações elétricas em geral (residenciais, prediais, industriais). Material: Cobre eletrolítico. Acabamento: Estanhado. Atende às Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-5410.

ITEM 18 –LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 50MM2

Código:010.283.0009-3

Quantidade: 100 peças

Descrição do Item:Luva de Emenda a compressão 50 mm², Corrente máxima 275 A, Comprimento: 32,0 mm, para emendas de cabo de cobre rígido ou flexível (tração reduzida). Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Extremidades com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis. Possui guia de centralização dos cabos. Aplicação: Instalações elétricas em geral (residenciais, prediais, industriais). Material: Cobre eletrolítico. Acabamento: Estanhado. Atende às Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-5410.

ITEM 19 –LUVA DE EMENDAS A COMPRESSAO 35MM2

Código:010.283.0009-2

Quantidade: 100 peças

Descrição do Item:Luva de Emenda a compressão 35 mm², Corrente máxima 226 A, Comprimento: 28,0 mm, para emendas de cabo de cobre rígido ou flexível (tração reduzida). Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Extremidades com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis. Possui guia de centralização dos cabos. Aplicação: Instalações elétricas em geral (residenciais, prediais, industriais). Material: Cobre eletrolítico. Acabamento: Estanhado. Atende às Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-5410.

ITEM 20 –LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 95MM2

Código:010.283.0009-5

Quantidade:50 peças

Descrição do Item:Luva de Emenda a compressão 95 mm², Corrente máxima 430 A, Comprimento: 42,5 mm, para emendas de cabo de cobre rígido ou flexível (tração reduzida). Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Extremidades com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis. Possui guia de centralização dos cabos. Aplicação: Instalações elétricas em geral (residenciais, prediais, industriais). Material: Cobre eletrolítico. Acabamento: Estanhado. Atende às Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-5410.

ITEM 21 – LUVA DE EMENDA DE 120 MM2

Código: 010.283.0008-8

Quantidade:50 peças

Descrição do Item:Luva de Emenda a compressão 120 mm², Corrente máxima 500 A, Comprimento: 46 mm, para emendas de cabo de cobre rígido ou flexível (tração reduzida). Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Extremidades com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis. Possui guia de centralização dos cabos. Aplicação: Instalações elétricas em geral (residenciais, prediais, industriais). Material: Cobre eletrolítico. Acabamento: Estanhado. Atende às Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-5410.

ITEM 22–LUVA DE EMENDA DE 240 MM2

Código:010.283.0008-7

Quantidade:50 peças

Descrição do Item:Luva de Emenda a compressão 240 mm², Finalidade: Emendas de cabo de cobre rígido ou flexível (tração reduzida).Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Extremidades com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis. Possui guia de centralização dos cabos. Para condutores de 240 mm². Aplicação: Instalações elétricas em geral (residenciais, prediais, industriais).Material: Cobre eletrolítico.Acabamento: Estanhado.Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-5410

ITEM 23 –CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2 CV

Código:010.158.0008-5

Quantidade: 5 peças

Descrição do Item:Chave de Partida Direta Trifásica, 220VCA, 60Hz, para Motor de 2 CV, em Caixa Termoplástica, Cor: Base Preto e Tampa Cinza. Composta por Contator e Relé de Sobrecarga e Botões Liga e Desliga/Reset. Faixa de ajuste do relé de sobrecarga: 5,6 a 8A. Máxima corrente nominal: 7A. Reset do relé de sobrecarga incorporado no botão desliga. Permite a entrada/saída de cabos pelo fundo da base, com entrada/saída de prensa-cabos de 2 x 20mm superior/inferior e 2 x 16mm na base. Dimensões: Altura = 155mm, Largura = 90mm e Profundidade = 98mm. Em conformidade com a Norma IEC 60947. Grau de Proteção: IP 52. Vida mecânica: 1x106 manobras. Vida elétrica: 1x105 manobras. Número máximo de manobras: 15 manobras/hora. Faixa de operação da bobina dos contatores: 0,8 a 1,1xUn.

ITEM 24 – CHAVE PARTIDA DIRETA

Código:010.158.0008-4

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item:Chave de Partida Direta Trifásica, 220VCA, 60Hz, para Motor de 1/2CV, composta de contator e relé de sobrecarga,em Caixa Termoplástica, Cor: Base Preta e Tampa Cinza. Composta por Contator e Relé de Sobrecarga e Botões Liga e Desliga/Reset. Faixa de ajuste do relé de sobrecarga: 1,8 a2,8 A. Máxima corrente nominal: 2,8 A. Reset do relé de sobrecarga incorporado no botão desliga. Permite a entrada/saída de cabos pelo fundo da base, com entrada/saída de prensa-cabos de 2 x 20mm superior/inferior e 2 x 16mm na base. Dimensões: Altura = 155mm, Largura = 90mm e Profundidade = 98mm. Em conformidade com a Norma IEC 60947. Grau de Proteção: IP 52. Vida mecânica: 1x106 manobras. Vida elétrica: 1x105 manobras. Número máximo de manobras: 15 manobras/hora. Faixa de operação da bobina dos contatores: 0,8 a 1,1xUn.

ITEM 25 – DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A

Código:010.212.0058-1

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item:Disjuntor Termomagnético Tripolar 125A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 240 /415 Vca . Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 10kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20. DISJUNTOR TEM QUE ATENDERNormas de Fornecimento de Energia da CEMIG (ND 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5), SER HOMOLOGADO NA CEMIG E ATENDER A PEC 11.Fixação em trilho DIN. Conectores para cabo (linha e carga) 1 x 50 mm² por fase.

ITEM 26 – DISJUNTOR TRIPOLAR 400A

Código:010.212.0036-0

Quantidade: 5 peças

Descrição do Item:Disjuntor NEMA; em caixa moldada; número de pólos: 3;corrente máxima: 400 A;tensão máxima: 600 VCA;intervalo de corrente (A): 125 ; valor de interrupção simétrica(KA): 45 em 440Vac; ajuste de disparo instantâneo(rms,A): min : 1,21 ; 2 : 1,53 ; 3:1,98 ; 4: 2,445 ; 5 : 3,160  ; Max. 4,080 ; Dimensões aproximadas: altura: 256 mm; largura: 140 mm; profundidade: 97 mm ; peso aproximado: 7,2 kg . DISJUNTOR TEM QUE ATENDER Normas de Fornecimento de Energia da CEMIG (ND 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5), SER HOMOLOGADO NA CEMIG E ATENDER A PEC 11.

ITEM 27 –FITA ISOLANTE PRETA

Código:010.240.0016-8

Quantidade: 400 peças

Descrição do Item:Fita Isolante fabricada na Cor preta, Alongamento na ruptura: 210%, ESPESSURA  mínima da Fita: 0,18 mm , Comprimento: 20m ;  Largura: 19mm; CLASSE A(uso profissional) ; Aprovação pelas Agências: ABNT NBR NM 60454-3-1, Auto-extinguível, Certificado ASTM D-3005 Type 1, Classe da Fita: Premium, Classificação da Voltagem: 750 V,  Faixa da temperatura de operação (°C): de 0°  até  105 °C,  Materiais: PVC, Material Adesivo: Adesivo a base de borracha sensível à pressão; Nível de Desempenho: Professional, Professional Grade; Resistência à Tração lb/in (N/100 mm): 9 (158); Resistência Dielétrica (V/mil): 1150 V/mil; Resistente aos Raios Ultra Violeta; Retardante à Chamas; Rigidez Dielétrica (kV/mm): 1,15; Teor de chumbo (ppm) max.: 100; Adesão ao aço (N/cm): 3,6; Adesão ao dorso (N/cm): 3,0; Alongamento (%): 210; Tensão Disruptiva (V): 9.700; Resistência à isolação (MO): >1*106. Atende aos requisitos da Norma  EuropéiaRoHS 2011/65 / UE em conformidade, sem isenção (Restrição ao uso de substâncias perigosas Chumbo, Cádmio, Bromo.

ITEM 28 – HASTE DE TERRA 5/8" X 3MTS

Código:010.260.0012-2

Quantidade: 50 peças

Descrição do Item:HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA - ALTA CAMADA, Ø 5/8” x 3,00m (Ø 14,3mm - efetivo), com núcleo de aço SAE 1010/1020 e com revestimento de Cobre eletrolítico de pureza mínima de 95% sem traços de Zinco. A camada de Cobre que constitui o revestimento do aço deverá ser obtida através do processo de eletrodeposição anódica de modo a assegurar uma união inseparável e homogênea entre os dois metais, Conforme NBR 13571 / UL 467.

ITEM 29 – HASTE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADO A FOGO 2,4M X 3/16"

Código:010.268.0006-4

Quantidade: 30 peças

Descrição do Item:Haste em aço carbono, para aterramento de rede elétrica. Deve ser aprovada pela companhia de eletricidade e atender às normas da ABNT   vigentes. Especificações técnicas: cantoneira: 25 x 25 mm espessura: 5,00 mm comprimento: 2400 mm componentes: acompanham conector, parafuso, porca e arruela. Acabamento/proteção: galvanizado à fogo.

ITEM 30 – ABRACADEIRA DE NYLON 640 MM X 12 MM

Código:009.001.0050-2

Quantidade:500 peças

Descrição do Item:Indicada para fixar e organizar fios, cabos, entre outros. . A abraçadeira na cor branca é indicada somente para uso interno. Produzida em nylon 6.6 que proporciona maior resistência à tração. Com proteção UV que garante maior vida útil. Cor da abraçadeira: Branca. Largura da abraçadeira de nylon (L):12,0 mm.Comprimento total da abraçadeira de nylon (C):640 mm.Espessura da abraçadeira (E):2,0 mm.Tensão de ruptura: 114,0 kgf.

ITEM 31–ELETRODUTO PVC 3/4"

Código:010.211.0006-4

Quantidade: 350 peças

Descrição do Item:- Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizado na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de Eletroduto Roscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma.  ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima.

ITEM 32 – ELETRODUTO PVC 1"

Código:010.211.0012-9

Quantidade:150 peças

Descrição do Item:Fabricado de PVC antichama;- Cor preta;- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;- Roscas - NBR NM ISO 7-, com gravação da marca do fabricante, bitola e número de norma - Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410. Criado para proteger instalações elétricas de baixa tensão, é utilizado na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e Conexões de Eletroduto Roscável são fabricados em PVC não propagante de chamas e em coloração preta, seguindo a determinação das normas brasileiras. ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexões devem trazer, de forma indelével, no mínimo o seguinte: a) nome ou marca de identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) número desta Norma.  ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual 5.3.1 Os eletrodutos e suas conexões devem apresentar as superfícies interna e externa isentas de irregularidades, saliências e reentrâncias, e não devem ter bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem descontinuidade do material ou do processo de extrusão. 5.3.2 Os eletrodutos e suas conexões devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variações de nuance, devido a naturais diferenças de cor da matéria-prima. Referência: Tigre, krona ou Amanco

ITEM 33 – DISJUNTOR MONOPOLAR 40A

Código:010.212.0021-2

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item: Disjuntor Termomagnético Monopolar 40A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².. DISJUNTOR TEM QUE ATENDER Normas de Fornecimento de Energia da CEMIG (ND 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5), SER HOMOLOGADO NA CEMIG E ATENDER A PEC 11 .

ITEM 34 – DISJUNTOR MONOPOLAR 50A

Código:010.209.0057-3

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item:Disjuntor Termomagnético Monopolar 50A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².. DISJUNTOR TEM QUE ATENDER Normas de Fornecimento de Energia da CEMIG (ND 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5), SER HOMOLOGADO NA CEMIG E ATENDER A PEC 11.

ITEM 35 – DISJUNTOR MONOPOLAR 63A

Código: 010.209.0057-4

Quantidade: 10 peças

Descrição do Item:Disjuntor Termomagnético Monopolar 63A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolação 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm².. DISJUNTOR TEM QUE ATENDER Normas de Fornecimento de Energia da CEMIG (ND 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5), SER HOMOLOGADO NA CEMIG E ATENDER A PEC 11 .

ITEM 36 – DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A

Código: 010.209.0032-6

Quantidade: 5 peças

Descrição do Item:Disjuntor NEMA; em caixa moldada; número de pólos: 3;corrente máxima: 150 A;tensão máxima: 600 VCA ; valor de interrupção simétrica(KA): 10 em 480Vac; ajuste de disparo térmica: fixa;  magnética : ajustável ; Dimensões aproximadas: altura: 256 mm; largura: 140 mm; profundidade: 97 mm ; peso aproximado: 7,2 kg . DISJUNTOR TEM QUE ATENDER Normas de Fornecimento de Energia da CEMIG (ND 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5), SER HOMOLOGADO NA CEMIG E ATENDER A PEC 11 .

ITEM 37 –DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 200 A

Código:010.210.0007-8

Quantidade: 5 peças

Descrição do Item:Disjuntor NEMA; em caixa moldada; número de pólos: 3;corrente máxima: 200 A ;tensão máxima: 600 VCA ; valor de interrupção simétrica(KA): 18 em 380/415Vac; ;  ajuste de disparo térmica: fixa;  magnética : ajustável ; Dimensões aproximadas: altura: 256 mm; largura: 140 mm; profundidade: 97 mm ; peso aproximado: 7,2 kg . DISJUNTOR TEM QUE ATENDER Normas de Fornecimento de Energia da CEMIG (ND 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5), SER HOMOLOGADO NA CEMIG E ATENDER A PEC 11 .

ITEM 38 – DISJUNTOR 3 X 300A

Código:010.212.0059-0

Quantidade: 5 peças

Descrição do Item:Disjuntor NEMA; em caixa moldada; número de pólos: 3;corrente máxima: 300 A ;tensão máxima: 600 VCA; ; valor de interrupção simétrica(KA): 45 em 440Vac; diâmetro aproximado dos terminais : 1xø15 mm +1ø23mm ; bitola mínima   ø15mm :16 mm² Cu ; bitola mínima ø 23: 70 mm²  Cu ; bitola máxima ø 23 mm: 120 mm²;Bitola máxima ø 23mm: 240 mm² Cu ; 080 ; Dimensões aproximadas: altura: 256 mm; largura: 140 mm; profundidade: 97 mm ; peso aproximado: 7,2 kg . DISJUNTOR TEM QUE ATENDER Normas de Fornecimento de Energia da CEMIG (ND 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5), SER HOMOLOGADO NA CEMIG E ATENDER A PEC 11 .

ITEM 39 – BUCHA S- 8 C/ PARAFUSO

Código:009.050.0002-0

Quantidade: 2500 peças

Descrição do Item:Bucha Nylon S8 para concreto e alvenaria.  Material: Nylon 100% puro; – Flexibilidade e resistência. Comprimento da Bucha: 40 mm; – Diâmetro da broca: 8mm;  Parafusos de 4,8 mm x  38mm ;Chave de encaixe:Fenda ou phillips;Formato da cabeça: Chata  ;Formato da rosca:Auto atarraxante ;Tipo de ponta do parafuso:Agulha ;Diâmetro da broca:4,5 mm ;Material do parafuso:Aço carbono ;Acabamento:Zincado branco ;Norma:DIN 7982 (DIN EN ISO 7050)

ITEM 40 – TOMADA EXTERNA PADRÃO NOVO VERMELHA

Código:010.290.0025-1

Quantidade: 100 peças

Descrição do Item:tomada fêmea 2p +t de 20 amperes/250v completa com placa; vertical  paracondulete ;corrente: 20a ;.tensão: 250v ;fabricada em plástico nylon termoplástico natural, com componentes em metal.  Cor:vermelho. Em conformidade com a norma ABNT nbr 14136.

ITEM 41 – CABO PP 3 X 4.0MM2 1KV

Código: 010.229.0018-8

Quantidade: 300 metros

Descrição do Item:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280),isolação em composto termofixo(HEPR 90°C); , sem chumbo anti-chama, classe térmica 90ºC e para cobertura externa em polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta; Tensão de Isolamento: 1kV;Normas Utilizadas:NBR NM 280 - condutores de cabos isolados.NBR 7286.  .Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 2,4 mm. Sobre a cobertura do cabo, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que  aderir à isolação integralmente.

ITEM 42 – CABO PP 4 X 1,5MM

Código:010.235.0047-7

Quantidade:300 metros

Descrição do Item:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolação em composto termofixo (HEPR 90°C); sem chumbo anti-chama, classe térmica 90ºC e para cobertura externa em polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR NM 280 - condutores de cabos isolados. NBR 7286. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 1,4 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem que  aderir à isolação integralmente.

ITEM 43 – CABO PP 4 X 2,50MM

Código: 010.235.0036-1

Quantidade: 200 metros

Descrição do Item:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolação em composto termofixo (HEPR 90°C); sem chumbo anti-chama, classe térmica 90ºC e para cobertura externa em polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR NM 280 - condutores de cabos isolados. NBR 7286. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 1,9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem que aderir à isolação integralmente.

ITEM 44 – CABO PP 4 X 4MM

Código: 010.235.0032-9

Quantidade: 200 metros

Descrição do Item:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolação em composto termofixo (HEPR 90°C); sem chumbo anti-chama, classe térmica 90ºC e para cobertura externa em polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR NM 280 - condutores de cabos isolados. NBR 7286. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 2,4 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem que aderir à isolação integralmente.

ITEM 45 – CABO PP 4 X 6,00MM

Código: 010.229.0052-8

Quantidade: 200 metros

Descrição do Item:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolação em composto termofixo (HEPR 90°C); sem chumbo anti-chama, classe térmica 90ºC e para cobertura externa em polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR NM 280 - condutores de cabos isolados. NBR 7286. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 3 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem que aderir à isolação integralmente.

ITEM 46 – CABO PP 4 X 10MM2

Código: 010.235.0053-4

Quantidade: 200 metros

Descrição do Item: Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolação em composto termofixo (HEPR 90°C); sem chumbo anti-chama, classe térmica 90ºC e para cobertura externa em polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR NM 280 - condutores de cabos isolados. NBR 7286. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 3,94 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem que  aderir à isolação integralmente.

ITEM 47 – CABO PP 3 X 1,5MM

Código: 010.235.0044-2

Quantidade: 200 metros

Descrição do Item:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolação em composto termofixo (HEPR 90°C); sem chumbo anti-chama, classe térmica 90ºC e para cobertura externa em polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR NM 280 - condutores de cabos isolados. NBR 7286. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 1,4 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem; e) Norma técnica base para a certificação. A cobertura tem que  aderir à isolação integralmente.

ITEM 48 –ABRACADEIRA PLASTICA 20CM

Código:010.001.0023-5

Quantidade: 1000 peças

Descrição do Item: tensão mínima 13,6 kgf,feita de peça única em nylon de alta resistência, ideal para fixação de fios, cabos, lacres de embalagem entre outros, comprimento  200mm x 2,5mm.  Temperatura de trabalho 20° a 80°.

ITEM 49 –TERMINAL PINO MACICO 35MM

Código:010.405.0027-0

Quantidade: 300 peças

Descrição do Item:Terminal Tubular Maciço 35 mm² com seção transversal maciça, com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micropercussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A (comprimento total): 63mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD(diâmetro do pino): 7mm.

ITEM 50 –TERMINAL TUBULAR MACICO 240MM

Código:010.405.0028-2

Quantidade:50 peças

Descrição do Item:Terminal Tubular Maciço 240 mm² com seção transversal maciça, com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micropercussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A (comprimento total): 100mm; B (comprimento do pino): 40mm; ØD(diâmetro do pino): 18,5mm.

ITEM 51 –TERMINAL TUBULAR MACIÇO 70 MM2

Código:010.397.0010-3

Quantidade:60 peças

Descrição do Item:Terminal Tubular Maciço 70 mm² com seção transversal maciça, com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micropercussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A (comprimento total): 63mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD(diâmetro do pino): 9,6mm.

ITEM 52 –TERMINAL TUBULAR MACIÇO 25 MM2

Código:010.397.0010-2

Quantidade:300 peças

Descrição do Item:Terminal Tubular Maciço 25 mm² com seção transversal maciça, com baixa resistência elétrica, feito de cobre eletrolítico 99,99% Cu, com revestimento eletrolítico de estanho, com identificação através de micropercussão, acompanhado de isolamento termo contrátil. Dimensões: A (comprimento total): 63mm; B (comprimento do pino): 30mm; ØD(diâmetro do pino): 6mm.

ITEM 53 –BOX RETO DE ALUMINIO 3/4"

Código:010.054.0006-7

Quantidade: 300 peças

Descrição do Item:Box Alumínio Reto para Eletroduto 3/4"; Conector Reto com Rosca em alumínio de 3/4".- Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura.- Acompanha parafusos e arruela para instalação do eletroduto.- Dimensões (mm): A 28; B 16; C 48.

ITEM 54 –BOX RETO DE ALUMINIO 1"

Código:010.054.0003-2

Quantidade: 100 peças

Descrição do Item:Box Alumínio Reto para Eletroduto  1"; Conector Reto com Rosca em alumínio de 1”.  Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura. - Acompanha parafusos e arruela para instalação do eletroduto

ITEM 55 –TERMINAL DE COMPRESSAO 10MM2

Código:010.405.0008-0

Quantidade: 200 peças

Descrição do Item: terminais a compressão de cobre para condutores flexíveis  , fabricados em cobre e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têma boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Diâmetro do furo m8.uma compressão

ITEM 56 –TERMINAL DE COMPRESSAO 25MM2

Código:010.405.0005-6

Quantidade: 250 peças

Descrição do Item:terminais a compressão de cobre para condutores flexíveis para cabo de 25mm², fabricados em cobre e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Umacompressão. Diâmetro do furo: 8,5 mm

ITEM 57 –TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2

Código:010.405.0007-2

Quantidade:250 peças

Descrição do Item:terminais a compressão de cobre para condutores flexíveis, fabricados em cobre e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Uma compressão.Diâmetro do furo: 8,5 mm.

ITEM 58–TERMINAL DE COMPRESSAO 70MM2

Código:010.405.0003-0

Quantidade:100 peças

Descrição do Item: terminais a compressão de cobre para condutores flexíveis, fabricados em cobre e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Diâmetro do furo m14. Umacompressão. Diâmetro do furo: 13,8 mm

ITEM 59–TERMINAL DE COMPRESSAO 95 mm²

Código:010.405.0010-2

Quantidade:100 peças

Descrição do Item: terminais a compressão de cobre para condutores flexíveis  (95 mm²) , fabricados em cobre e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Diâmetro do furo m14. Uma compressão

ITEM 60 –TERMINAL A COMPRESSAO DE 240MM2 DUPLA COMPRESSÃO

Código: 010.405.0017-0

Quantidade: 60 peças

Descrição do Item: terminais a compressão de cobre para condutores flexíveis a dupla compressão, fabricados em cobre e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Diâmetro do furo M 12. Dupla compressão com dois furos de fixação.

ITEM 61–TERMINAL DE COMPRESSAO 240MM2

Código:010.405.0025-0

Quantidade: 100 peças

Descrição do Item: terminais a compressão de cobre para condutores flexíveis, fabricados em cobre e estanhados para obterem maior resistência à corrosão. Possuem vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Têm a boca do barril (receptáculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introdução de condutores flexíveis de cobre. Diâmetro do furo M 12.

5. VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados de forma combinada em conformidade com o item 2.4 do Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC - direta com fornecedores, Banco de Preços, sítios eletrônicos e contratos anteriores devidamente corrigidos.

5.2 Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e aqueles que retornaram à solicitação constam na planilha.

Após a análise do orçamentista, foram desconsiderados os valores elevados e abaixo do valor praticado no mercado visando economicidade e ampla concorrência.

| RC 96405 - MATERIAL ELETRICO (DEME) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | Descrição do material | Unid. | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| 1 | 010.403.0013-1 | TERMINAL DE COMPRESSAO TUBULAR 1,0MM2 | PÇ | 1000 | R$ 0,28 | R$ 280,00 |
| 2 | 010.403.0009-0 | TERMINAL TUBULAR 1,5MM | PÇ | 1000 | R$ 0,35 | R$ 350,00 |
| 3 | 010.405.0021-8 | TERMINAL DE COMPRESSAO DE 2,5MM2 - TUBULAR | PÇ | 1000 | R$ 0,42 | R$ 420,00 |
| 4 | 010.405.0022-6 | TERMINAL DE COMPRESSAO DE 4MM2 - TUBULAR | PÇ | 1000 | R$ 0,48 | R$ 480,00 |
| 5 | 010.403.0011-1 | TERMINAL TUBULAR DE 10MM2 | PÇ | 500 | R$ 1,42 | R$ 710,00 |
| 6 | 010.403.0012-0 | TERMINAL TUBULAR 16MM2 | PÇ | 500 | R$ 1,92 | R$ 960,00 |
| 7 | 010.403.0013-0 | TERMINAL TUBULAR 25MM | PÇ | 500 | R$ 2,38 | R$ 1.190,00 |
| 8 | 010.397.0010-4 | TERMINAL TUBULAR MACIÇO 95 MM2 | PÇ | 50 | R$ 26,32 | R$ 1.316,00 |
| 9 | 010.405.0028-1 | TERMINAL PINO MACICO 120MM | PÇ | 80 | R$ 25,93 | R$ 2.074,40 |
| 10 | 010.397.0007-0 | TERMINAL TUBULAR MACIÇO 150MM PINO | PÇ | 50 | R$ 33,81 | R$ 1.690,50 |
| 11 | 010.405.0028-0 | TERMINAL PINO MACICO 50MM | PÇ | 50 | R$ 23,66 | R$ 1.183,00 |
| 12 | 010.021.0000-7 | LAMPADA BULBO LED 40W | PÇ | 300 | R$ 36,65 | R$ 10.995,00 |
| 13 | 010.021.0000-8 | LAMPADA BULBO LED 62W | PÇ | 200 | R$ 96,11 | R$ 19.222,00 |
| 14 | 010.021.0000-6 | LAMPADA BULBO LED 14W | PÇ | 200 | R$ 35,19 | R$ 7.038,00 |
| 15 | 010.352.0007-5 | REFLETOR DE MICRO LED DE 100W BIVOLT | PÇ | 150 | R$ 117,67 | R$ 17.650,50 |
| 16 | 010.283.0009-0 | LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO 16MM2 | PÇ | 100 | R$ 3,68 | R$ 368,00 |
| 17 | 010.283.0009-1 | LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 25MM2 | PÇ | 100 | R$ 6,04 | R$ 604,00 |
| 18 | 010.283.0009-3 | LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 50MM2 | PÇ | 100 | R$ 12,36 | R$ 1.236,00 |
| 19 | 010.283.0009-2 | LUVA DE EMENDAS A COMPRESSAO 35MM2 | PÇ | 100 | R$ 10,70 | R$ 1.070,00 |
| 20 | 010.283.0009-5 | LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 95MM2 | PÇ | 50 | R$ 15,72 | R$ 786,00 |
| 21 | 010.283.0008-8 | LUVA DE EMENDA DE 120 MM2 | PÇ | 50 | R$ 22,13 | R$ 1.106,50 |
| 22 | 010.283.0008-7 | LUVA DE EMENDA DE 240 MM2 | PÇ | 50 | R$ 42,06 | R$ 2.103,00 |
| 23 | 010.158.0008-5 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2 CV | PÇ | 5 | R$ 244,50 | R$ 1.222,50 |
| 24 | 010.158.0008-4 | CHAVE PARTIDA DIRETA | PÇ | 10 | R$ 189,10 | R$ 1.891,00 |
| 25 | 010.212.0058-1 | DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A | PÇ | 10 | R$ 349,48 | R$ 3.494,80 |
| 26 | 010.212.0036-0 | DISJUNTOR TRIPOLAR 400A | PÇ | 5 | R$ 2.967,13 | R$ 14.835,65 |
| 27 | 010.240.0016-8 | FITA ISOLANTE PRETA | PÇ | 400 | R$ 22,76 | R$ 9.104,00 |
| 28 | 010.260.0012-2 | HASTE DE TERRA 5/8" X 3MTS | PÇ | 50 | R$ 123,40 | R$ 6.170,00 |
| 29 | 010.268.0006-4 | HASTE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADO A FOGO 2,4M X 3/16" | PÇ | 30 | R$ 84,78 | R$ 2.543,40 |
| 30 | 009.001.0050-2 | ABRACADEIRA DE NYLON 640 MM X 12 MM | PÇ | 500 | R$ 6,23 | R$ 3.115,00 |
| 31 | 010.211.0006-4 | ELETRODUTO PVC 3/4" | PÇ | 350 | R$ 23,02 | R$ 8.057,00 |
| 32 | 010.211.0012-9 | ELETRODUTO PVC 1" | PÇ | 150 | R$ 22,41 | R$ 3.361,50 |
| 33 | 010.212.0021-2 | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A | PÇ | 10 | R$ 26,83 | R$ 268,30 |
| 34 | 010.209.0057-3 | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A | PÇ | 10 | R$ 28,26 | R$ 282,60 |
| 35 | 010.209.0057-4 | DISJUNTOR MONOPOLAR 63A | PÇ | 10 | R$ 29,93 | R$ 299,30 |
| 36 | 010.209.0032-6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A | PÇ | 5 | R$ 1.037,63 | R$ 5.188,15 |
| 37 | 010.210.0007-8 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 200 A | PÇ | 5 | R$ 1.529,12 | R$ 7.645,60 |
| 38 | 010.212.0059-0 | DISJUNTOR 3 X 300A | PÇ | 5 | R$ 2.970,00 | R$ 14.850,00 |
| 39 | 009.050.0002-0 | BUCHA S- 8 C/ PARAFUSO | PÇ | 2500 | R$ 3,81 | R$ 9.525,00 |
| 40 | 010.290.0025-1 | TOMADA EXTERNA PADRAO NOVO VERMELHA | PÇ | 100 | R$ 21,15 | R$ 2.115,00 |
| 41 | 010.229.0018-8 | CABO PP 3 X 4.0MM2 1KV | MT | 300 | R$ 14,05 | R$ 4.215,00 |
| 42 | 010.235.0047-7 | CABO PP 4 X 1,5MM | MT | 300 | R$ 13,03 | R$ 3.909,00 |
| 43 | 010.235.0036-1 | CABO PP 4 X 2,50MM | MT | 200 | R$ 14,91 | R$ 2.982,00 |
| 44 | 010.235.0032-9 | CABO PP 4 X 4MM | MT | 200 | R$ 19,94 | R$ 3.988,00 |
| 45 | 010.229.0052-8 | CABO PP 4 X 6,00MM | MT | 200 | R$ 31,54 | R$ 6.308,00 |
| 46 | 010.235.0053-4 | CABO PP 4 X 10MM2 | MT | 200 | R$ 50,32 | R$ 10.064,00 |
| 47 | 010.235.0044-2 | CABO PP 3 X 1,5MM | MT | 200 | R$ 10,12 | R$ 2.024,00 |
| 48 | 010.001.0023-5 | ABRACADEIRA PLASTICA 20CM | PÇ | 1000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
| 49 | 010.405.0027-0 | TERMINAL PINO MACICO 35MM | PÇ | 300 | R$ 29,76 | R$ 8.928,00 |
| 50 | 010.405.0028-2 | TERMINAL TUBULAR MACICO 240MM | PÇ | 50 | R$ 147,14 | R$ 7.357,00 |
| 51 | 010.397.0010-3 | TERMINAL TUBULAR MACIÇO 70 MM2 | PÇ | 60 | R$ 50,79 | R$ 3.047,40 |
| 52 | 010.397.0010-2 | TERMINAL TUBULAR MACIÇO 25 MM2 | PÇ | 300 | R$ 15,67 | R$ 4.701,00 |
| 53 | 010.054.0006-7 | BOX RETO DE ALUMINIO 3/4" | PÇ | 300 | R$ 7,87 | R$ 2.361,00 |
| 54 | 010.054.0003-2 | BOX RETO DE ALUMINIO 1" | PÇ | 100 | R$ 10,06 | R$ 1.006,00 |
| 55 | 010.405.0008-0 | TERMINAL DE COMPRESSAO 10MM2 | PÇ | 200 | R$ 5,08 | R$ 1.016,00 |
| 56 | 010.405.0005-6 | TERMINAL DE COMPRESSAO 25MM2 | PÇ | 250 | R$ 5,48 | R$ 1.370,00 |
| 57 | 010.405.0007-2 | TERMINAL DE COMPRESSAO 35MM2 | PÇ | 250 | R$ 6,74 | R$ 1.685,00 |
| 58 | 010.405.0003-0 | TERMINAL DE COMPRESSAO 70MM2 | PÇ | 100 | R$ 12,39 | R$ 1.239,00 |
| 59 | 010.405.0010-2 | TERMINAL DE COMPRESSAO 95 mm² | PÇ | 100 | R$ 15,38 | R$ 1.538,00 |
| 60 | 010.405.0017-0 | TERMINAL A COMPRESSAO DE 240MM2 DUPLA COMPRESSAO | PÇ | 60 | R$ 110,29 | R$ 6.617,40 |
| 61 | 010.405.0025-0 | TERMINAL DE COMPRESSAO 240MM2 | PÇ | 100 | R$ 67,54 | R$ 6.754,00 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 248.401,50 |

6. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1 Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá laudo de inspeção técnica de controle de qualidade dos cabos elétricos, a fim de comprovar a adequação do material ofertado.

6.2 Diante da grande quantidade de itens genéricos no mercado que estão fora das normas e que podem causar prejuízo para a empresa, será aceito somente o laudo técnico do INMETRO com validade vigente.

6.3 O laudo de conformidade do INMETRO tem o objetivo de estabelecer os requisitos para a avaliação da conformidade para fios, cabos e cordões flexíveis elétricos, com foco na segurança, através do mecanismo de certificação, com o objetivo de reduzir o risco decorrente da utilização do produto.

  - Os fornecedores dos itens referentes aos cabos elétricos de energia deverão apresentar a tabela descritiva contendo as seguintes informações: a) secção nominal do condutor (mm²), b) diâmetro nominal do condutor (mm), c) espessura nominal do isolamento, e) diâmetro nominal externo (mm).

7. ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada no prazo máximo de 20(vinte) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

7.2Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

7.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

7.4Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência) será de responsabilidade exclusiva da contratada.

7.5 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

7.6A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

7.7O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

7.8 Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7.9A substituição de que trata o item 7.8 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

7.10 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

7.11 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas no Edital.

7.12 Na entrega, os materiais deverão estar com seu prazo de validade decorrido em, no máximo, em 25% (vinte e cinco por cento).

8. CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE COMPRA E SUA RESCISÃO

8.1 A Ordem de Compra obedecerá às disposições da Lei Federal n° 13.303 de 30/6/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

8.2 O prazo de contratual é de 60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

8.3 São partes integrantes da Ordem de Compra, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta da licitante vencedora e seus anexos.

8.4 A licitante vencedora se obriga a confirmar o recebimento da Ordem de Compra em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

8.5 Decorrido o prazo do item anterior, a licitante vencedora será considerada desistente.

8.6 Ocorrendo a hipótese descrita no item 8.5, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei Federal n° 13.303/16 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

8.7 A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, estabelecidos no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/16.

8.7.1 Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

8.8 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

8.9 Conforme art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

8.10Para recebimento da Ordem de Compra, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

8.11A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

8.12No que se refere à inexecução e a rescisão da Ordem de Compra, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

8.13 A inexecução total ou parcial da Ordem de Compra poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

8.14Constituem motivo para rescisão da Ordem de Compra os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do RILC.

8.15A rescisão da Ordem de Compra poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

8.16A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

8.17Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. Devolução da garantia;

II. Pagamentos devidos pela execução da Ordem de Compra até a data da rescisão;

III. Pagamento do custo da desmobilização.

9. DO PAGAMENTO

9.1 A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

9.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

9.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

9.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e compras@cesama.com.br

9.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

9.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número da Ordem de Compra.

9.7 O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

9.8 Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

9.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

9.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

9.11Será utilizado o IPCA – Índice Nacionalde Preços ao Consumidor Amplo como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial

9.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

9.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da ordem de compra.

9.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

9.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.

9.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1.Executar a Ordem de Compra fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

10.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto da presente ordem de compra, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados.

10.3 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando este for solicitado.

10.4 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.

10.5 Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

10.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

10.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução da Ordem de Compra.

10.8 Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do serviço.

10.9 Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

11. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

11.1 Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

11.2Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

11.3Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

11.4 Fiscalizar a execução da ordem de compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

11.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

11.6 Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundosuas especificações e prazos.

11.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da
presente Ordem de Compra, bem como por qualquer dano causado a terceiros emdecorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostosou subordinados.

11.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
neste Termo de Referência.

11.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitaspor escrito devidamente assinadas e protocoladas.

12. JULGAMENTO

12.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

13. PENALIDADES

13.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

14. EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO

14.1 Para proposta, a licitante deverá apresentar documentação técnica que comprove as características do item proposto que atenda as características do item licitado constantes no capítulo 04 – Especificação do Objeto.

Serão aceitos catálogos ou manuais, impressos ou em mídia, NA LÍNGUA PORTUGUESA, desde que sejam bem identificadas as características técnicas exigidas.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

15.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 14.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

15.3A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto noManual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), sem prejuízo das sanções previstas.

15.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

15.5A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

15.6A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

15.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

15.8A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 98, do RILC.

15.9 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

assinado no original                              assinado no original

Ronaldo Guimarães Reis		Sérgio Queiroz de Almeida

DEME					GATE

Aprovado por:

assinado no original

Márcio Augusto Pessoa Azevedo

DRTO